建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产5万吨螺旋埋弧焊管技改项目

建设单位（盖章）：浙江鑫桦钢管有限公司

编制日期：二〇二四年六月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	24

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	49

四、主要环境影响和保护措施	58

五、环境保护措施监督检查清单	91

六、结论	94

附图：

附图1建设项目交通地理位置图

附图2建设项目周围环境状况图

附图3建设项目敏感点分布图

附图4建设项目平面布置图

附图5地表水环境功能图

附图6建设项目环境管控单元分类图

附图7建设项目周围环境照片

附图8生态红线分布图

附图9德清县三区三线正式划定图

附件：

附件1 备案信息书

附件2 不动产权证

附件3 法人身份证

附件4 营业执照

附件5 油漆物质安全说明书

附件6 承诺书

附件7 申请审批的函

附件8 信息公开内容

附件9 公参说明

附表：

建设项目污染物排放量汇总表

一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 |  | 年产5万吨螺旋埋弧焊管技改项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 浙江鑫桦钢管有限公司 |  |  |  |
| 项目代码 |  | 2404-330521-07-02-684495 |  |  |  |
| 建设项目 联系人 |  | 李占 | 联系方式 | 18057283639 |  |
| 建设地点 |  | 德清县钟管镇横塘桥路2号 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （120度11分40.47897秒，30度37分56.55866秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 其他建筑、安全用金属制品制造（C3359） | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33 建筑、安全用金属制品制造335 |  |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批 （核准/备案）部门（选填） |  | 德清县经济和信息化局 | 项目审批审批（核准/备案）文号（选填） | 2404-330521-07-02-684495 |  |
| 总投资 （万元） |  | 2000 | 环保投资（万元） | 108 |  |
| 环保投资 占比（%） |  | 5.4 | 施工工期 | / |  |
| 是否开工 建设 |  | 否 ☐是 | 新增用地面积（亩） | / |  |
| 专项评价 设置情况 |  | 表1-1 专项评价设置一览表 专项评价类型; 设置原则; 本项目情况; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放的废气不涉及有毒有害污染物; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水纳管排放; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目风险物质存储量不超过临界值; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. 因此，本项目需设置大气专项评价。 |
| 规划情况 |  | 无 本项目不在浙江德清经济开发区核心区（含新材料产业园）范围内 |  |  |  |
| 规划环境 影响评价 情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 |  | 1、《建设项目环境保护管理条例》“四性五不批”符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日修正版），本项目“四性五不准”符合性分析如表1-2。 表1-2 “四性五不批”要求符合性分析 #### 建设项目环境保护管理条例; #### 符合性分析; #### 是否符合. #### 四性; #### 建设项目的环境可行性; #### 本项目符合产业政策、达标排放、选址规划、生态规划、总量控制原则及环境质量要求。; #### 符合审批要求. #### 环境影响分析预测评估的可靠性; #### 本评价严格遵循相关国家法律、相关地方法规、相关技术规范、相关产业政策，从实际出发，环境环境影响分析预测评估是可靠的。; #### 符合审批要求. #### 环境保护措施的有效性; #### 本项目营运期各类污染物成分均不复杂，属常规污染物，对于这些污染物的治理技术目前已比较成熟，因此从技术上分析，只要切实落实本环评报告提出的各项污染防治措施，各类污染物均可得到有效控制并能做到达标排放或者不对外直接排放，因此其环境保护措施使可靠合理的。; #### 符合审批要求. #### 环境影响评价结论的科学性; #### 本环评结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环评结论是科学的。; #### 符合审批要求. #### 五不批; #### 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; #### 项目位于德清县钟管镇横塘桥路2号，不在环境准入负面清单中。项目符合总量控制制度要求，满足环境保护法律法规和相关法定规划。; #### 符合审批要求. #### 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; #### 建设项目拟采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理要求。; #### 符合审批要求. #### 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; #### 项目采取的污染防治措施可确保污染物排放达到国家和地方排放标准。; #### 符合审批要求. #### 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; #### 对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施。; #### 符合审批要求. #### 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; #### 建设项目的编制环境影响报告表的基础资料数据真实，内容不存在重大缺陷、遗漏，且环境影响评价结论明确、合理。; #### 符合审批要求. 2、《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》中“三线一单”要求符合性分析 ①生态保护红线 根据《浙江省生态保护红线》（浙政发[2018]30号文），本项目所在地不在划定的水源涵养、生物多样性维护、水土保持等生态保护红线范围内，故本项目符合生态保护红线要求。 ②环境质量底线 本项目所在区域空气质量目前为不达标区，根据《湖州市大气环境质量限期达标规划》中明确的空气质量达标的主要路径，实现2025年环境空气质量全部达标，地表水环境质量为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，声环境质量为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类。本项目环境空气、水环境、声环境质量均能够满足相应的标准要求，项目废气、废水、噪声对周围环境影响均较小，固体废弃物按本环评报告的要求收集处理后，可得到妥善处置。因此对周围环境影响很小，不会造成区域环境质量降级现象，不触及环境质量底线。 ③资源利用上限 本项目利用闲置工业厂房进行生产，不占用农田、耕地等土地资料；营运过程中消耗一定量的电、水等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，电力由国网德清供电公司供应，水由德清县水务公司供应，因此符合资源利用上限要求。 ④生态环境准入清单 根据《德清县“三线一单”生态环境分区管控方案》及更新方案，本项目位于“湖州市德清县经济开发区产业集聚重点管控单元（ZH33052120004）”，属于产业集聚重点管控单元，具体管控要求及符合性分析见表1-3： 表1-3 管控单元要求及符合性分析 内容; 管控措施; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 除化工集中区和县域内现有三类企业搬迁外（搬迁不新增排放总量），禁止新建其他三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。加强“两高”项目源头防控。综合条件较好的重点行业率先开展节能降碳技术改造。合理规划布局居住、医疗卫生、文化教育等功能区块，与工业区块、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。土壤污染重点监管单位新（改、扩）建项目用地应当符合国家或地方有关建设用地土壤风险管控标准。重点行业按照规范要求开展建设项目碳排放评价。; 本项目属于二类工业项目；不属于两高项目；钟管镇有关部门已在居住区和工业区、工业企业间设置了防护绿地、生态绿地等隔离带；本公司未列入土壤污染重点监管单位，且项目所在地土壤环境能够达到国家或地方有关建设用地土壤风险管控标准。; 符合. 污染物排放管控; 实施污染物总量控制制度，严格执行地区削减目标。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。推进工业集聚区“零直排区”建设，所有企业实现雨污分流，现有工业集聚区内工业企业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。; 钟管镇已严格实施与执行了污染物总量控制制度和地区削减目标；本项目属于二类工业项目，其污染物排放量相对不大，总体而言污染物排放水平能够达到同行业国内先进水平；项目所在地污水管网已接通，同时厂区将实行雨污分流制，生活污水经预处理达到集中处理要求后纳管排入德清鸿晟水务科技有限公司集中处理。; 符合. 环境风险防控; 严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险。重点管控新污染物环境风险。定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。强化工业集聚区应急预案和风险防控体系建设，防范重点企业环境风险。; 本项目不属于石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染项目，企业将积极配合区域风险防控体系建设，加强自身环境风险防范设施、应急物资配备、隐患排查机制等建设，提高环境风险防控水平。; 符合. 资源开发效率要求; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设、落实煤炭消耗减量替代要求，提高资源能源利用效率。; 本项目用水需求不大，能源主要使用电等清洁能源。; 符合. 符合性分析：本项目符合“三线一单”管控措施的要求。 3、“三区三线”符合性分析 《自然资源部办公厅关于浙江等省(市)启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》(自然资办函[2022]2080号)及《自然资源部办公厅关于依据“三区三线”划定成果报批建设项目用地用海有关事宜的函》(自然资办函[2022]2072号)，三区三线中“三区”是指城镇空间、农业空间、生态空间三种类型的国土空间。“三线”分别对应在城镇空间、农业空间、生态空间划定的城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线三条控制线。 符合性分析：本项目位于德清县钟管镇横塘桥路2号，属于“三区三线”中集中建设区（具体见附图9）。 4、《浙江省建设项目环境保护管理办法（2021年修正）》：建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求等符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修正）：建设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求；排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求。建设项目还应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求。具体分析如下： ①生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控符合性分析：根据前文“三线一单符合性分析”，本项目建设符合“三线一单”管控的要求。 ②国家、省规定的污染物排放标准符合性分析：项目产生的污染物经有效治理后，能够做到达标排放。 ③重点污染物排放总量控制要求符合性分析：项目建成后排放的污染物中，纳入总量控制指标的主要污染物为CODCr、NH3-N、颗粒物、VOCs，生活污水纳入德清鸿晟水务科技有限公司，新增CODCr和NH3-N排放总量无需进行削减替代。VOCs从浙江鑫桦钢管有限公司原有项目中“以新带老”进行削减替代。颗粒物按照1:1进行区域削减替代。 ④国土空间规划符合性分析：本项目选址地块属于工业用地，符合相关规划要求。 ⑤国家和省产业政策符合性分析：根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，拟建项目未被列入鼓励类、淘汰类或限制类，即为允许类。因此本项目的建设符合国家产业政策。 5、《太湖流域管理条例》的符合性分析 根据《太湖流域管理条例》，其相关管理要求如下： 第二十八条 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。 第二十九条 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。 第三十条：太湖岸线内和岸线周边5000m范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000m范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000m范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000m范围内，禁止下列行为： （一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； （二）设置水上餐饮经营设施； （三）新建、扩建高尔夫球场； （四）新建、扩建畜禽养殖场； （五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； （六）本条例第二十九条规定的行为。 第三十四条 太湖流域县级以上地方人民政府应当合理规划建设公共污水管网和污水集中处理设施，实现雨水、污水分流。自本条例施行之日起5年内，太湖流域县级以上地方人民政府所在城镇和重点建制镇的生活污水应当全部纳入公共污水管网并经污水集中处理设施处理。 太湖流域县级人民政府应当为本行政区域内的农村居民点配备污水、垃圾收集设施，并对收集的污水、垃圾进行集中处理。 第三十五条 太湖流域新建污水集中处理设施，应当符合脱氮除磷深度处理要求；现有的污水集中处理设施不符合脱氮除磷深度处理要求的，当地市、县人民政府应当自本条例施行之日起1年内组织进行技术改造。 太湖流域市、县人民政府应当统筹规划建设污泥处理设施，并指导污水集中处理单位对处理污水产生的污泥等废弃物进行无害化处理，避免二次污染。 国家鼓励污水集中处理单位配套建设再生水利用设施。 符合性分析：本项目位于德清县钟管镇横塘桥路2号，不在《太湖流域管理条例》中自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000m范围内，也不属于太湖岸线内和岸线周边5000m范围内，不属于《太湖流域管理条例》中第二十九条、第三十条中禁止的行为，不属于不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目；营运期废水纳管至德清鸿晟水务科技有限公司作集中处理，全厂不设置入河、湖、漾排污口；厂区将实行雨、污分流，德清鸿晟水务科技有限公司已设置深度脱氮除磷工艺，尾水能够做到稳定达标排放，污泥也能够做到妥善处置。综上所述，本项目的建设符合《太湖流域管理条例》中的相应要求。 6、《太湖流域水环境综合治理总体方案》 2022年6月23日，国家发展改革委联合自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、水利部、农业农村部印发了《太湖流域水环境综合治理总体方案》（发改地区（2022）959号），对照该总体方案，项目符合性分析见表1-4。由表可知，项目符合总体方案要求。 表1-4 《太湖流域水环境综合治理总体方案》符合性分析 具体要求; 项目情况; 结论. 督促企业依法持证排污、按证排污，严格落实总磷许可排放浓度和许可排放量要求。持续强化涉水行业污染整治，基于水生态环境质量改善需要，大力推进印染、化工、造纸、钢铁、电镀、食品（啤酒、味精）等重点行业企业废水深度处理。实施工业园区限值限量管理，全面推进工业园区污水管网排查整治和污水收集处理设施建设，加快实施管网混错接改造、管网更新、破损修复改造等，依法推动园区生产废水应纳尽纳。推进化工园区雨污分流改造和初期雨水收集处理，鼓励有条件的园区实施化工企业废水分类收集、分质处理、一企一管、明管输送、实时监测。; 企业依法持证排污、按证排污，不涉及总磷排放。项目不属于所列涉水重点行业。项目厂区实行雨污分流，污水经预处理后纳管至德清鸿晟水务科技有限公司集中处理。; 符合. 严禁落地国家和本地产业结构调整目录明确的限制类、淘汰类工艺、装备、产品与项目，依法推动污染企业退出。继续推进城市建成区内造纸、印染、化工等污染较重企业有序搬迁改造或依法关闭，推动环太湖生态环境敏感区内不符合产业发展政策、存在重大安全隐患且不具备整治条件的企业依法关闭或搬迁至合规工业园。推进太湖流域等重要饮用水水源地300米范围内重点排污企业逐步退出。除战略性新兴产业项目外，太湖流域原则上不再审批其他生产性新增氮磷污染物的工业类建设项目。; 项目未列入《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类、淘汰类。项目不在太湖流域等重要饮用水水源地300米范围内。本项目废水经预处理后纳管至德清鸿晟水务科技有限公司集中处理。; 符合. 7、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》浙江省实施细则的符合性分析 浙江省推动长江经济带发展领导小组办公室发布《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉浙江省实施细则》，对照实施细则的准入要求，其中与本项目相关条例符合性分析见表1-5。 表1-5 本项目与《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉浙江省实施细则》的对照分析表 序号; 具体要求; 项目实际情况; 结论. 1; 第五条禁止在自然保护地的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省自然保护地建设项目准入负面清单（试行）》的项目。禁止在自然保护地的岸线和河段范围内采石、采砂、采土、砍伐及其他严重改变地形地貌、破坏自然生态、影响自然景观的开发利用行为。禁止在I级林地、一级国家级公益林内建设项目。自然保护地由省林业局会同相关管理机构界定。; 本项目不涉及; 符合. 2; 第六条禁止在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区的岸线和河段范围内投资建设不符合《浙江省饮用水源保护条例》的项目。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同相关管理机构界定。; 本项目不在饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区范围内; 符合. 3; 第八条在国家湿地公园的岸线和河段范围内：（一）禁止挖沙、采矿；（二）禁止任何不符合主体功能定位的投资建设项目；（三）禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；（四）禁止截断湿地水源；（五）禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；（六）禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，禁止滥采滥捕野生动植物；（七）禁止引入外来物种；（八）禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；（九）禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内; 符合. 4; 第九条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。; 本项目不涉及; 符合. 5; 第十条禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不在其划定的岸线保护区和保留区内; 符合. 6; 第十一条禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在其划定河段及湖泊保护区内; 符合. 7; 第十二条禁止未经许可在长江支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不设直接排污口; 符合. 8; 第十七条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对列入《产业结构调整指导目录》淘汰类中的落后生产工艺装备、落后产品投资项目，列入《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》的外商投资项目，一律不得核准、备案。禁止向落后产能项目和严重过剩产能行业项目供应土地。; 本项目不属于落后产能项目，且通过当地经济部门备案同意; 符合. 9; 第十九条禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 不属于高耗能高排放项目; 符合. 10; 第二十条禁止在水库和河湖等水利工程管理范围内堆放物料，倾倒土、石、矿渣、垃圾等物质。; 本项目不涉及; 符合. 符合性分析：项目符合《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉浙江省实施细则》中的准入要求。 8、《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》的符合性分析 环境保护部、国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部和水利部于2016年12月28日共同印发了《关于落实水污染防治行动计划实施区域差别化环境准入的指导意见》，其中的相关条款如下所述： 优化开发区。对确有必要的符合区域功能定位的建设项目，在污染治理水平、环境标准等方面执行最严格的准入条件，清洁生产达到国际先进水平。保护河口和海岸湿地，加强城市重点水源地保护。 长江三角洲地区。落实《长江经济带取水口排污口和应急水源布局规划》，沿江地区进一步严格石化、化工、印染、造纸等项目环境准入，对干流两岸一定范围内新建相关重污染项目不予环境准入，推进石化化工企业向尚有一定环境容量的沿海地区集中、绿色发展。对太湖流域新建原料化工、燃料、颜料及排放氮磷污染物的工业项目，不予环境准入；实施江、湖一体的氮、磷污染控制，防范和治理江、湖富营养化。严格沿江港口码头项目环境准入，强化环境风险防范措施。 符合性分析：本项目所在地属于长江三角洲地区、太湖流域，不属于新建原料化工、燃料、颜料及排放氮磷污染物的工业项目。综上所述，本项目建设符合《关于落实水污染防治行动计划实施区域差别化环境准入的指导意见》中的相应要求。 9、《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 本项目与《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析见下表1-6。 表1-6 《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 要求; 本项目; 结论. 优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。贯彻落实《产业结构调整指导目录》《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉VOCs排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉VOCs污染物产生。; 本项目不属于高VOCs排放化工类建设项目，使用的涂料属于低挥发性，符合《产业结构调整指导目录》、《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》；使用新型设备，不属于限制类工艺和装备。; 符合. 严格环境准入。严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减; 本项目选址于德清县钟管镇横塘桥路2号，符合“三线一单”管控要求，VOCs从浙江鑫桦钢管有限公司原有项目中“以新带老”进行削减替代。; 符合. 全面提升生产工艺绿色化水平。石化、化工等行业应采用原辅材料利用率高、废弃物产生量少的生产工艺，提升生产装备水平，采用密闭化、连续化、自动化、管道化等生产技术，鼓励工艺装置采取重力流布置，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂、超临界二氧化碳喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业推广使用无溶剂复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。鼓励生产工艺装备落后、在既有基础上整改困难的企业推倒重建，从车间布局、工艺装备等方面全面提升治理水平。; 本项目全面提升生产装备水平。项目采用静电喷涂技术。; 符合. 严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。; 本项目严格控制无组织排放，生产将优先采用密闭设备，原则上保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；进出口位置设集气罩，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3米/秒。由专业单位对废气处理装置进行设计。; 符合. 建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。组织开展使用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭或上述组合技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。到2025年，完成5000家低效VOCs治理设施改造升级，石化行业的VOCs综合去除效率达到70%以上，化工、工业涂装、包装印刷、合成革等行业的VOCs综合去除效率达到60%以上。; 根据企业提供的废气处理方案，废气收集后采用水喷淋+干式过滤+活性炭吸附-脱附催化燃烧装置或两级活性炭吸附装置处理，按要求足量添加、定期更换活性炭，去除效率达到60%以上。; 符合. 加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目建成后企业将建立治理设施运行管理制度，加强管理，确保废气达标排放。; 符合. 规范应急旁路排放管理。推动取消石化、化工、工业涂装、包装印刷、纺织印染等行业非必要的含VOCs排放的旁路。因安全等因素确须保留的，企业应将保留的应急旁路报当地生态环境部门。应急旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装监控（如流量、温度、压差、阀门开度、视频等）设施等加强监管，开启后应做好台账记录并及时向当地生态环境部门报告。; 项目建成后，企业承诺不设置含VOCs排放的旁路管道。; 符合. 符合性分析：本项目符合《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》相关要求。 10、《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》符合性分析 对照《浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南（试行）》中关于工业涂装行业的相关要求，详见表1-7。 表1-7 浙江省工业企业恶臭异味管控技术指南符合性分析一览表 行业; 排查重点; 防治措施; 本项目拟采取的措施; 符合性. 工业涂装行业; 高污染原辅料替代、生产工艺环保先进性; ①采用水性涂料、UV固化涂料、粉末喷涂、高固体分涂料等环保型涂料替代技术；②采用高压无气喷涂、静电喷涂、流水线自动涂装等环保性能较高涂装工艺；; 采用末喷涂及高固体分涂料，采用静电喷涂工艺。; 符合. 物料调配与运输方式; ①涂料、稀释剂、固化剂、清洗剂等VOCs物料密闭储存；②涂料、稀释剂、固化剂等VOCs物料的调配过程采用密闭设备或在密闭空间内操作，并设置专门的密闭调配间，调配废气排至收集处理系统；无法密闭的，采取局部气体收集措施；③含VOCs物料转运和输送采用集中供料系统，实现密闭管道输送；若采用密闭容器的输送方式，在涂装作业后将剩余的涂料等原辅材料送回调漆室或储存间；; 本项目高固体分涂料密闭储存，不设调漆工序，涂料采用密闭容器输送，剩余涂料运回储存间。; 符合. 生产、公用设施密闭性; ①除进出料口外，其余生产线须密闭；②废涂料、废稀释剂、废清洗剂、废漆渣、废活性炭等含VOCs废料（渣、液）以及VOCs物料废包装物等危险废物密封储存于危废储存间；③其中液态危废采用储罐、防渗的密闭地槽或外观整洁良好的密闭包装桶等，固态危废采用内衬塑料薄膜袋的编织袋密闭包装，半固态危废综合考虑其性状进行合理包装；; 油漆在密闭晾干房内晾干，危险废物密封储存于危废储存间，且液态危废暂存于密闭包装桶。; 符合. 废气收集方式; ①在不影响生产操作的同时，尽量减小密闭换风区域，提高废气收集处理效率，降低能耗；②因特殊原因无法实现全密闭的，采取有效的局部集气方式，控制点位收集风速不低于0.3m/s；; 喷漆及刷漆房密闭。; 符合. 污水站高浓池体密闭性; ①污水处理站产生恶臭气体的区域加罩或加盖，使用合理的废气管网设计，密闭区域实现微负压；②投放除臭剂，收集恶臭气体到除臭装置处理后经排气筒排放；; 不涉及。; 符合. 危废库异味管控; ①涉异味的危废采用密闭容器包装并及时清理，确保异味气体不外逸；②对库房内异味较重的危废库采取有效的废气收集、处理措施；; 液态危废密闭包装，本项目危废库异味较轻。; 符合. 废气处理工艺适配性; 高浓度VOCs废气优先采用冷凝、吸附回收等技术对废气中的VOCs回收利用，并辅以催化燃烧热力燃烧等治理技术实现达标排放及VOCs减排。中、低浓度VOCs废气有回收价值时宜采用吸附技术回收处理，无回收价值时优先采用吸附浓缩－燃烧技术处理。; 对废气进行收集处理，产生的VOCs废气浓度较低，采用合适的活性炭吸附技术。; 符合. 环境管理措施; 根据实际情况优先采用污染预防技术，并采用适合的末端治理技术。按照HJ944的要求建立台账，记录含VOCs原辅材料的名称、采购量、使用量、回收量、废弃量、去向、VOCs含量，污染治理设施的工艺流程、设计参数、投运时间、启停时间、温度、风量，过滤材料更换时间和更换量，吸附剂脱附周期、更换时间和更换量，催化剂更换时间和更换量等信息。台账保存期限不少于三年。; 项目实施后按照要求进行管理。; 符合. 11、《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》（浙美丽办[2022]26号）符合性分析 参照《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》中有关“主要任务”的内容进行对比分析，具体如下表1-8所示。 表1-8 《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》符合性分析 工业企业废气治理技术要点内容; 本项目情况; 符合性. 低效治理设施改造升级相关要求; 对于采用低效VOCs治理设施的企业，应对照《浙江省重点行业挥发性有机物污染防治技术指南》排查废气处理技术是否符合指南要求，不符合要求的应按照指南和相关标准规范要求实施升级改造。; 对照《浙江省重点行业挥发性有机物污染防治技术指南》，拟落实的废气治理方案符合指南和相关标准规范要求。; 符合. 典型的除臭情形主要包括：废水站废气处理（高浓度有机废水调节池除外），橡胶制品企业生产废气处理（溶剂浸胶除外），废塑料造粒、加工成型废气处理，使用ABS及其他有异味塑料原料的加工成型废气处理，使用UV涂料、含不饱和键且异味明显VOCs成分（如低浓度的苯乙烯）的涂料等涂装废气处理，低浓度沥青烟气的除臭单元，生物发酵、农副食品加工、垃圾中转站恶臭异味处理等。; 本项目不涉及。; 符合. 采用吸附技术的企业，应按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）、《浙江省分散吸附-集中再生活性炭法挥发性有机物治理体系建设技术指南（试行）》进行设计、建设与运行管理。 颗粒状吸附剂的气体流速不超过0.6米/秒，纤维状吸附剂的气体流速不超过0.15米/秒，废气在吸附层中的停留时间一般不低于0.75秒。有机聚合物加工或其他生产工序的进口VOCs浓度很低时可适当降低相关参数要求。 采用活性炭作为吸附剂的企业，宜选用颗粒状活性炭。颗粒状活性炭的碘值不宜低于800mg/g。活性炭分散吸附技术一般适用于VOCs产生量不大的企业，活性炭的动态吸附容量宜按10-15%计算。 吸附装置应做好除颗粒物、降温、除湿等预处理工作，吸附前的颗粒物或油烟浓度不宜超过1mg/m3，废气温度不应超过40℃，采用活性炭吸附的相对湿度不宜超过80%。对于含有较多漆雾的喷涂废气，不宜采用单一水喷淋预处理，应采用多级干式过滤措施，末道过滤材料的过滤等级不应低于F9，并根据压差监测或其他监测方式，及时更换过滤材料。; 本项目废气处理采用吸附法，将按上述规范及指南进行设计、建设与运行管理。 选用颗粒炭，气体流速不超过0.6米/秒，废气在吸附层中的停留时间不低于0.75秒。拟选用的颗粒状活性炭的碘值不低于800mg/g。 吸附前设有水喷淋装置或除尘器去除颗粒物。水喷淋后、活性炭吸附前设有干式过滤装置去除废气中的颗粒物及水分。; 符合. 采用单一或组合燃烧技术的企业，催化燃烧装置应按照《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2027-2013）进行设计、建设与运行管理，蓄热燃烧装置应按照《蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ1093-2020）进行设计、建设与运行管理。相关温度、开关参数应自动记录存储，保存时间不少于5年。; 本项目不涉及。; 符合. 新建、改建和扩建涉VOCs项目不使用低温等离子、光氧化、光催化等低效治理设施（恶臭异味治理除外）。; 本项目不涉及。; 符合. 源头替代相关要求; 低VOCs含量的涂料，是指粉末涂料和施工状态下VOCs含量符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）的水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料，GB/T38597-2020中未做规定的，VOCs含量符合《车辆涂料中有害物质限量》（GB24409-2020）、《工业防护涂料中有害物质限值》（GB30981-2020）等相关规定的非溶剂型涂料。其中，水性涂料 VOCs含量需要扣除水分。 低VOCs含量的油墨，是指出厂状态下VOCs含量符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）的水性油墨、胶印油墨、能量固化油墨、雕刻凹印油墨。 低VOCs含量的胶粘剂，是指出厂状态下VOCs含量符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）的水基型胶粘剂、本体型胶粘剂，不适用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛胶粘剂。 低VOCs含量的清洗剂，是指施工状态下VOCs含量符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）的水基清洗剂、半水基清洗剂。; 本项目使用的涂料为粉末涂料及无溶剂涂料，均属于低VOCs含量。; 符合. 使用上述低VOCs原辅材料，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设VOCs末端治理设施。对于现有项目，实施低VOCs原辅材料替代后，如简化或拆除VOCs末端治理设施，替代后的VOCs排放量不得大于替代前的VOCs排放量。 使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，无组织排放浓度达标的，可不要求采取VOCs无组织排放收集措施。对于现有项目，实施VOCs含量低于10%的原辅材料替代后，可不采取VOCs无组织排放收集措施，简化或拆除VOCs收集治理设施的，替代后的VOCs排放量不得大于替代前的VOCs排放量。; 本项目采用合适的处理技术处理VOCs废气，尾气通过15m高排气筒排放。; 符合. 建议使用低VOCs原辅材料的生产设施与使用溶剂型原辅材料的生产设施相互分开。; 本项目不涉及溶剂型原辅材料。; 符合. VOCs无组织排放控制相关要求; 优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集废气的方式，并保持微负压运行。密闭空间或全密闭集气罩常开开口面（进出通道、窗户、补风口等）的控制风速参照《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020）附录D执行，即与车间外大气连通的开口面控制风速不小于1.2米/秒；其他开口面控制风速不小于0.4米/秒。当密闭空间或全密闭集气罩内需要补送新风时，净抽风量应满足控制风速要求，否则应在外层设置双层整体密闭收集空间，收集后进行处理。; 本项目按要求进行废气收集系统的设计。; 符合. 开放环境中采用局部集气罩方式收集废气的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3米/秒。; 本项目按要求进行废气收集系统的设计。; 符合. 根据行业排放标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，做好工艺过程和公用工程的VOCs无组织排放控制。完善非正常工况VOCs管控，不得进行敞开式退料、清洗、吹扫等作业。火炬燃烧装置原则上只用于应急处置，应安装温度、废气流量、助燃气体流量等监控装置，并逐步安装热值检测仪。; 根据行业排放标准和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，做好工艺过程的VOCs无组织排放控制。将完善非正常工况VOCs管控。; 符合. 数字化监管相关要求; 完善无组织排放控制的数字化监管。针对采用密闭空间、全密闭集气罩收集废气的企业，建议现场安装视频监控，有条件的在开口面安装开关监控、微负压传感器等装置，确保实现微负压收集。; 企业将按规范实施。; 符合. 安装废气治理设施用电监管模块，采集末端治理设施的用电设备运行电流、开关等信号，用以判断监控末端治理设施是否正常开启、是否规范运行。可结合工作需要采集仪器仪表的必要运行参数。; 企业将按规范实施。; 符合. 活性炭分散吸附设施应配套安装运行状态监控装置，通过计算累计运行时间，对照排污许可证或其他许可、设计文件确定的更换周期，提前预警活性炭失效情况。活性炭分散吸附设施排放口应设置规范化标识，便于监督管理人员及时掌握活性炭使用情况。; 企业将按规范实施。; 符合. 符合性分析：本项目建设符合《浙江省臭氧污染防治攻坚三年行动方案》（浙美丽办[2022]26号）要求。 12、《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》的符合性分析 为贯彻落实国家和浙江省《大气污染防治行动计划》，大力推进涂装行业挥发性有机物污染治理，浙江省环保厅组织编制了《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》，要求各设区市环保局结合实际，认真组织实施。本评价对照该整治规范要求进行符合性分析，见表1-9。 表1-9 《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析汇总表 分类; 内容; 序号; 判断依据; 本项目情况; 结论. 涂装行业总体要求; 源头控制; 1; 使用水性、粉末、高固体份、紫外（UV）光固化涂料等环境友好型涂料，限制使用即用状态下VOCs含量>420g/L的涂料★; 本项目使用粉末涂料及高固体分涂料，为环境友好型涂料; 符合. 2; 汽车制造、汽车维修、家具制造、电子和电器产品制造企业环境友好型涂料（水性涂料必须满足《环境标准技术产品要求水性涂料》 HJ2537-2014的规定）使用比例达50%以上; 本项目不涉及前述制造企业。; 符合. 过程控制; 3; 涂装企业采用先进的静电喷涂、无空气喷涂、空气辅助/混气喷涂、热喷涂工艺，淘汰空气喷涂等落后喷涂工艺，提高涂料利用率★; 采用先进的静电喷涂工艺。; 符合. 4; 所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料采取密封存储和密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定; 涂料密闭储存。; 符合. 5; 溶剂型涂料、稀释剂等调配作业在独立密闭间内完成，并需满足建筑设计防火规范要求; 本项目不涉调漆工序。; 符合. 6; 无集中供料系统时，原辅料转运应采用密闭容器封存; 本项目油漆采用密闭容器封存。; 符合. 7; 禁止敞开式涂装作业，禁止露天和敞开式晾（风）干（船体等大型工件涂装及补漆确实不能实施密闭作业的除外）; 设有专门的密闭喷漆房及刷漆房，并配备有负压抽风系统。; 符合. 8; 无集中供料系统的浸涂、辊涂、淋涂等作业应采用密闭的泵送供料系统; 不涉及。; 符合. 9; 应设置密闭的回收物料系统，淋涂作业应采取有效措施收集滴落的涂料，涂装作业结束应将剩余的所有涂料及含VOCs的辅料送回调配间或储存间; 剩余涂料送回储存间。; 符合. 10; 禁止使用火焰法除旧漆; 不涉及。; 符合. 废气收集; 11; 严格执行废气分类收集、处理，除汽车维修行业外，新建、改建、扩建废气处理设施时禁止涂装废气和烘干废气混合收集、处理; 本项目无烘干工序。; 符合. 12; 调配、涂装和干燥工艺过程必须进行废气收集; 废气有效收集。; 符合. 13; 所有产生VOCs污染物的涂装生产工艺装置或区域必须配备有效的废气收集系统，涂装废气总收集效率不低于90%; 涂装废气总收集效率不低于90%。; 符合. 14; VOCs污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识; 投产后按照要求实施。; 符合. 废气处理; 15; 溶剂型涂料喷涂漆雾应优先采用干式过滤或湿式水帘等装置去除漆雾，且后段VOCs治理不得仅采用单一水喷淋处理的方式; 本项目不涉及溶剂型涂料。; 符合. 16; 使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气处理设施总净化效率不低于90%; 本项目不涉及溶剂型涂料。; 符合. 17; 使用溶剂型涂料的生产线，涂装、晾（风）干废气处理设施总净化效率不低于75%; 本项目不涉及溶剂型涂料。; 符合. 18; 废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T1-92要求的采样固定位装置，VOCs污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求，实现稳定达标排放; 投产后按照要求实施。; 符合. 监督管理; 19; 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度; 将按要求完善环境保护管理制度; 符合. 20; 落实监测监控制度，企业每年至少开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，其中重点企业处理设施监测不少于2次，厂界无组织监控浓度监测不少于1次。监测需委托有资质第三方进行，监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs处理效率; 将按要求落实监测监控制度。; 符合. 21; 健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年; 将按要求健全各类台帐并严格管理。; 符合. 22; 建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案。; 计划建立非正常工况申报管理制度。; 符合. 符合性分析：本项目符合《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》中的相关要求。 13、《湖州市重点行业污染整治提升规范》符合性分析 参照《湖州市重点行业污染整治提升规范》中有关“湖州市机械涂装重点行业污染整治提升规范”的内容进行对比分析，详见表1-10。 表1-10 “湖州市机械涂装重点行业污染整治提升规范”符合性分析汇总表 一级指标; 二级指标; 判断依据; 本项目情况; 结论. 一般要求; 合规性与相关方要求; 企业应依法设立，在建设和生产过程中遵守有关环保法律、法规、政策和标准。近三年无重大环境事故及环境违法事件，成立不足三年的企业，成立以来无重大环境事故及环境违法事件。; 企业近三年无重大环境事故及环境违法事件; 符合. 民生要求; 年环境信访投诉数量不高于3件（恶意投诉除外）。; 企业无环境信访投诉案件; 符合. 环境排放 管理要求; 源头替代; 使用粉末、水性、高固份、辐射固化等低VOCs 含量涂料。; 使用粉末、高固份涂料; 符合. 金属制品、工程机械和钢结构等制造行业使用水性、粉末和高固体分涂料。船舶制造行业使用高固份涂料，机舱内部、上建内部推广使用水性涂料。; 本项目使用粉末、高固体分涂料; 符合. 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，有效控制无组织排放。调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。; 油漆密闭储存，无需调漆; 符合. 鼓励企业采用高效的水帘喷台或在水帘循环水中添加漆雾凝聚剂，从源头大幅削减漆雾产生量。; 本项目不适宜用水帘喷台; 符合. 过程管控; 重点使用紧凑式涂装工艺，采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂等效率高、VOCs排放少的涂装工艺和废气热能回收-烘干一体化的清洁生产设备。; 采用静电喷涂工艺; 符合. 采用密闭型生产成套装置，采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂。钢结构等大件喷涂可采用组件拆分、分段喷涂方式，兼用滑轨运输、可移动喷涂房等装备。; 采用自动喷涂设备，刷漆为人工刷漆; 符合. 规范原辅料调配与转运。溶剂型涂料、稀释剂等调配作业宜在设置负压集气的密闭间内进行。溶剂型涂料（包括稀释剂）年使用量大于5吨的企业须配备自动调漆设施。; 无需调漆; 符合. 规范喷枪清洗。喷枪清洗宜在设置负压集气的密闭调清洗间内进行，无密闭清洗间时，可在喷漆房内完成。; 喷枪清洗在喷漆房内完成; 符合. 污染物收集; 所有废气实现“应收尽收”，各废气产生点采用密闭隔离、局部排风、就近捕集等措施，所有产生VOCs污染物的装置须配备有效的废气收集系统，总收集效率不低于90%。; 油漆涂装工序采用密闭隔离措施，总收集效率不低于90%。; 符合. 废气收集后，无组织废气达标排放。; 无组织废气达标排放; 符合. 厂区必须配套污水管网，所有企业厂区应实行雨污分流，清污分流。生产废水符合纳管要求后纳入城镇污水管网。; 实行雨污分流，清污分流，无生产废水; 符合. 按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固废进行分类收集、规范处置。; 固废按要求暂存，并规范处置; 符合. 污染物处理; 使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气处理效率高于90%；收集废气中非甲烷总烃初始排放浓度≥2kg/h时，VOCs处理效率高于80%。废气达标排放并满足环评相关要求。; 收集废气中非甲烷总烃初始排放浓度＜2kg/h; 符合. 采用符合国家有关低VOCs水性涂料的，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。原辅材料VOCs含量低于10%工序，可不要求采取无组织排放收集措施。非水溶性组分的废气严禁使用低温等离子、水喷淋等单一低效废气处理设施及UV光氧处理设施。; 项目使用低VOCs涂料，排放浓度及排放速率满足相关要求; 符合. 建立工业固废和危废管理台账，如实记录危废贮存、利用处置情况，委托资质单位处置，严格执行危废转移联单制度。; 企业将按照要求建立工业固废和危废管理台账; 符合. 日常管理; 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度等。; 企业投产后将完善各类环境保护管理制度; 符合. 工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，主要排污口安装自动监控设施，并与生态环境部门联网。; 不涉及VOCs排放重点源; 符合. 健全各类台帐并严格管理，系统梳理VOCs排放主要环节和工序，健全内部考核制度。记录生产和治污设施运行的关键参数，在线监控相关台账记录至少保存三年。; 企业将落实; 符合. 建立非正常工况申报管理制度，包括停产、废气处理设施停运、突发环保事故等，应及时向当地环保部门报告备案。; 企业将落实; 符合. 具备条件可委托环保设计治理资质单位承担环保治理服务工作。; 企业将委托资质单位进行废气设计及安装工作; 符合. 符合性分析：本项目建设符合“湖州市机械涂装重点行业污染整治提升规范”要求。 14、《省美丽浙江建设领导小组办公室关于印发<浙江省2024年空气质量改善攻坚行动方案>的通知》符合性分析 对照《省美丽浙江建设领导小组办公室关于印发<浙江省2024年空气质量改善攻坚行动方案>的通知》，本项目分析情况见表1-11。 表1-11 《省美丽浙江建设领导小组办公室关于印发<浙江省2024年空气质量改善攻坚行动方案>的通知》符合性分析 主要任务; 内容; 项目情况; 是否符合. （一）推动产业结构绿色低碳转型; 1.源头优化产业结构。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新改扩建“两高一低”项目严格落实“十项准入要求”，一般应达到大气污染防治绩效A级（引领性）水平、采用清洁运输方式。新建项目应对照《工业重点领域能效标杆水平和基准水平》中的能效标杆水平建设实施，推动能效水平应提尽提，力争全面达到标杆水平。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。新改扩建项目优先生产、使用非溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品和原辅材料，一般应不得人为添加卤代烃物质。原则上不再新增自备燃煤机组。; 本项目使用非溶剂型涂料，符合国家有关低VOCs含量产品规定。; 符合. 2.大力推进制造业绿色升级。严格执行《产业结构调整指导目录（2024年本）》和《绿色低碳转型产业指导目录（2024版）》，加快推进高效节能装备制造、先进交通装备制造、节能降碳改造、重点工业行业绿色低碳转型、温室气体控制等绿色低碳产业发展，依法依规淘汰落后产能，推动涉气行业生产、用能设备更新；重点区域进一步提高要求，加快退出限制类涉气行业工艺和装备。加大烧结砖生产线整合力度。压减湖州、金华、衢州等地水泥熟料产能，完成3条以上2500吨/日及以下熟料生产线停产，加快产能置换退出；持续推动行业协会和水泥熟料企业常态化组织实施错峰生产，提升错峰生产比例，大气污染防治绩效D级企业一般应年度错峰生产时间在80天以上。; 本项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》和《绿色低碳转型产业指导目录（2024版）》。; 符合. 3.推进涉气产业集群升级改造。按照《浙江省人民政府办公厅关于开展全省重点行业污染整治提升工作的通知》部署，全面推进复合布加工、废橡胶利用、木质家具、烧结砖、玻璃制造、化工、修造船等涉气产业集群整治提升；结合本地产业特色，各市对存在大气污染防治突出问题的重点涉气产业集群开展整治提升。加快完善废气治理活性炭集中再生公共服务体系，全省新增10000家以上中小微涉气企业纳入体系，舟山市加快探索废气治理活性炭再生处置模式。因地制宜建设集中涂装中心、溶剂回收中心等“绿岛”项目。; 本项目产生的废气经有效收集后进行妥善处理。; 符合. （二）加速能源清洁低碳转型; 1.大力发展清洁低碳能源。加快绿色能源基础设施建设，非化石能源消费比重达到23%，提升电能占终端能源消费比重，天然气消费量190亿立方米左右。; 本项目使用电能，不使用其他能源。; 不涉及. 2.严格调控煤炭消费总量。杭州市、宁波市、湖州市、嘉兴市、绍兴市和舟山市新改扩建用煤项目依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的不予审批，不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭等量或减量替代措施；在保障能源安全供应的前提下，及时采取有效的减煤措施。对促进新能源消纳利用、保障电网运行安全中发挥支撑性调节性作用的清洁高效煤电机组，合理保障其煤炭消费量。; 本项目不涉及。; 不涉及. 3.推动锅炉整合提升。禁止建设企业自备燃煤锅炉，新建容量在10蒸吨/小时及以下工业锅炉一般应优先选用蓄热式电加热锅炉、冷凝式燃气锅炉。各地要积极优化热力管网布局，重点区域加快淘汰整合覆盖范围内的燃煤锅炉等小型用煤设施，杭州市、绍兴市要推动绍兴滨海热电公司供热半径30公里范围内的中小用煤设施淘汰整合，湖州市加快推动主城区燃煤热电企业关停搬迁。推动35蒸吨/小时燃煤锅炉淘汰和65蒸吨/小时以下的企业备用燃煤锅炉实施清洁能源替代，杭州市萧山区立即淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。摸排淘汰茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施。推动2蒸吨/小时及以下生物质锅炉等落后用能设施更新改造，积极采用电能、天然气替代，全省力争完成500台以上，瑞安市、乐清市、江山市等落后生物质锅炉集中的地区要制定实施专项方案。; 本项目不涉及。; 不涉及. 4.实施工业炉窑清洁能源替代。不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉一般应采用清洁低碳能源。加快淘汰燃料类煤气发生炉，推动淘汰间歇式固定床煤气发生炉。加快推进宁波市、湖州市等玻璃熔窑清洁能源替代。; 本项目不涉及。; 不涉及. （四）实施面源综合治理; 1.强化扬尘综合治理。各类施工场地严格落实“七个百分之百”扬尘防控长效机制，运用卫星遥感、视频监控等技术开展裸地扬尘排查治理。开展港口、码头大型干散货物料堆场扬尘防控措施治理，实施治理项目63个。新建矿山一般应采用皮带长廊、水运、铁路等清洁运输方式，采用新能源运输车辆和矿山机械；新建露天矿山严格落实矿山粉尘防治措施，建设扬尘监测设施。; 本项目利用自有的闲置工业厂房组织生产，并不新建厂房。; 不涉及. 2.加强重点领域恶臭异味治理。开展工业园区、重点企业、市政设施和畜禽养殖领域恶臭异味排查，实施治理项目100个以上。加强餐饮企业油烟治理设施定期清洗，支持有条件的地区实施治理设施第三方运维管理。; 本项目不涉及; 符合. （五）强化污染物协同减排; 1.加快推进重点行业超低排放改造。钢铁企业加快实施超低排放改造查缺补漏工程，50%以上的钢铁产能完成超低排放全流程评估监测公示。无法稳定达到超低排放限值的燃煤火电、自备燃煤锅炉实施烟气治理升级改造，采取选择性催化还原（SCR）脱硝等高效治理工艺。加快推进水泥行业全面完成有组织、无组织超低排放改造，70%以上水泥熟料产能完成主要工程改造。研究启动生活垃圾焚烧行业超低排放改造和排放标准制订，新建垃圾焚烧厂按超低排放要求建设，加强对排放不稳定、飞灰产生量大的焚烧厂技术改造。; 本项目不涉及。; 不涉及. 2.深化挥发性有机物综合治理提升。全面推进涉及使用溶剂型工业涂料的汽车和摩托车整车、工程机械、车辆零部件、木质家具、船舶制造，使用溶剂型油墨的吸收性承印物凹版印刷，使用溶剂型胶粘剂的软包装复合、纺织品复合、家具胶粘等行业挥发性有机物（VOCs）源头替代（其中，汽车和摩托车整车、工程机械制造要实现“应替尽替”），实施源头替代企业1000家以上。石化、化工行业集中的34个县（市、区）实现统一的泄漏检测与修复（LDAR）数字化管理。加强数字化运用管理，各市建立VOCs治理用活性炭集中再生监管服务平台。; 本项目使用非溶剂型涂料，产生的废气经有效收集后进行妥善处理。; 符合. 3.开展低效失效大气污染治理设施排查整治。持续开展低效VOCs治理设施排查整治，做好低效设施升级改造“回头看”，建立问题清单，组织开展交叉检查。开展挥发性有机液体储罐泄漏情况排查和改造，大型储油库、大型石化企业换用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，引导企业开展内浮顶罐排放废气收集处理或浮盘高效密封改造。全面开展锅炉和工业炉窑低效污染治理设施排查和分类处置。印刷企业对标行业排放标准要求，全面实施升级改造。; 本项目使用的有机废气处理装置均不属于低效处理设施。。; 符合. 4.推进重点行业废气治理升级改造。综合采取产品结构调整、原辅材料替代和末端高效治理，举一反三全面完成漆包线等行业氮氧化物治理，其中使用含氮涂料且采用燃烧法处理VOCs废气的企业，要实施开展源头替代或末端治理，确保氮氧化物排放达到国家排放标准。以绩效评级为抓手，推动工业企业开展提级改造，重点区域力争培育大气污染防治绩效A/B级、引领性企业达到12%以上，其他区域力争达到8%以上。; 本项目不涉及。; 不涉及. |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 浙江鑫桦钢管有限公司成立于2010年，地址位于德清县钟管镇横塘桥路2号，利用自有厂房组织生产，是一家主营螺旋埋弧焊管生产的企业。企业于2021年报批的年产100万平方米内外环氧粉末、5.6万平方米内8710-2饮用水涂料外8710-3涂料喷涂钢管项目中，新增了1条粉末涂覆线、1台抛丸机、1间上漆房，由于企业生产的产品规格从φ159mm~φ3420mm不等，产品规格跨度较大，大管径管道和小管径管道在同一生产线上生产，从而导致企业现有生产效率不高。为提升生产效率，企业拟购置全自动密闭涂装线、粉末涂覆线等设备（新增的设备用于大管径管道生产，原有设备用于小管径管道生产），对现有涂料及环氧粉末进行调整，选用更环保的涂料及环氧粉末进行替代，技改完成后产品、产能保持不变，仍为年产5万吨螺旋埋弧焊管，其中螺旋埋弧焊管表面防腐产能从原有的3.57万吨增加至4.5万吨。 为科学、客观地评价项目对周围环境造成的影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目需进行环境影响评价。对照生态环境部部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目的环境影响报告类型为报告表，详见表2-1。浙江鑫桦钢管有限公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司在现场踏勘、资料收集的基础上，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》等有关技术规范要求，并通过对有关资料的整理分析和计算，编制本项目环境影响报告表。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十、金属制品业33. 66; 建筑、安全用金属制品制造335; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 2.2项目组成 本项目工程组成详见下表。 表2-2 本项目工程内容 工程类别; 建设内容; 建设规模. 主体工程; 生产车间; 利用现有厂区进行改造，新增的油漆全自动密闭涂装线位于现有钢管生产车间北侧、粉末涂覆线及抛丸机等放置于现有涂装车间内。. 公用工程; 供水; 德清县水务公司供应。. 供电; 国网德清供电公司供应。. 排水; 项目排水采用雨、污分流制。. 储运工程; 原材料区; 位于车间北侧。. 成品区; 位于生产车间内，暂存后由货车外运。. 环保工程; 废气; 小管内抛、小管外抛、大管内抛、大管外抛过程产生的粉尘经过各自的脉冲布袋除尘装置（共四套）处理，尾气通过4根15m高的排气筒（DA004、DA002、DA007、DA006）排放。 小管刷漆过程产生的有机废气通过一套两级活性炭吸附装置处理，尾气通过1根15m高的排气筒（DA001）排放。 大管喷漆过程产生的有机废气通过一套水喷淋+干式过滤+活性炭吸脱附装置处理，尾气通过1根15m高的排气筒（DA005）排放。 小管外壁喷塑、大管外壁喷塑产生的粉尘及有机废气通过两套滤芯除尘+布袋除尘器+两级活性炭吸附装置处理，尾气通过2根15m高的排气筒（DA003、DA008）排放。 大管及小管内喷粉产生的粉尘及有机废气通过移动式旋风除尘+布袋除尘器+两级活性炭吸附装置处理，尾气车间内无组织排放。. 废水; 生活污水经厂区化粪池预处理后纳管排放，最终经德清鸿晟水务科技有限公司处理后外排。 中频炉循环冷却水和钢管冷却水循环使用，不排放。 水喷淋废水循环使用，定期做危废处置，不排放。. 噪声; 选用低噪声设备，生产设备均位于室内，采取减振、隔声等降噪措施。. 固废; 设置规范的危废、固废暂存场地。生活垃圾：收集后委托当地环卫部门清运处理，不外排；一般固废：固废堆场暂存后均妥善处置，不外排；危险废物：车间东南侧设置一间25m2的危险废物暂存间。. 依托工程; 生产设备; 小管外抛丸设备、小管刷漆房、小管外壁喷塑等生产设备均属于现有生产设备。. 废气处理设备; 小管外抛布袋除尘器、小管刷漆两级活性炭吸附装置、小管外壁喷塑旋风除尘+布袋除尘器+两级活性炭吸附装置均利用现有废气处理设备. 固废储存; 一般固废及危险废物储存均利用现有仓库。. 2.3产品及产能 本项目产品方案见表2-3。 表2-3 产品方案一览表 序号; 名称; 设计年生产能力; 年生产时间. 技改前; 技改后; 增减量. 1; 螺旋埋弧焊管φ159~3420mm; 5万吨; 5万吨; 0; 300d. 其中：防腐涂装产能; 3.57万吨; 4.5万吨; +0.93万吨; 300d. 图2-1 产品照片 2.4生产设备 本项目主要设备设施详见表2-4。 表2-4 项目设备清单 序号; 设备名称; 数量; 主要工序; 备注. 技改前; 技改后; 变化量. 1; 粉末涂覆线; 1台; 2台; +1台; 喷涂粉末; 涂装车间. 2; 水冷系统; 1台; 1台; 0; 冷却. 3; 抛丸机; 1台; 4台; +3台; 抛丸. 4; 打磨机; 2台; 2台; 0; 端口打磨. 5; 刷漆房18m×13.5m×2.5m; 1间; 1间; 0; 小线刷漆. 6; 喷漆房16m×9m×4m; 0间; 1间; +1间; 大线喷漆. 7; 冷却塔; 1台; 1台; 0; 冷却. 8; 上下管系统; 4台; 4台; 0; 管道运送. 9; 存放钢板平台; 3台; 3台; 0; 贮存; 焊管生产车间. 10; 拆卷机; 3台; 3台; 0; 开卷. 11; 五辊机器; 3台; 3台; 0; 输送. 12; 剪板接板一体机; 3台; 3台; 0; 剪板接板. 13; 五辊开平压平机; 3台; 3台; 0; 整理. 14; 铣边组合设备; 3台; 3台; 0; 铣边. 15; 卷管成型机; 3台; 3台; 0; 预弯曲. 16; 埋弧焊机; 3台; 3台; 0; 焊接. 17; 龙门定型机组合; 3台; 3台; 0; 飞剪. 18; 补焊设备; 2台; 2台; 0; 补焊. 19; 小机器平口机; 2台; 2台; 0; 平头. 20; 大型水压机; 1台; 1台; 0; 水压试验. 21; 火焰平口组合; 1台; 1台; 0; 切割. 22; 检测设备; 23台; 23台; 0; 检测. 2.5原辅料清单 1）主要原辅材料消耗情况 项目原辅材料年消耗情况见表2-5。 表2-5 项目主要原辅材料消耗清单 序号; 原材料名称; 年使用量t/a; 包装/规格; 形态; 最大储存量(t). 技改前; 技改后; 变化量. 1; 钢带; 50528.8; 50528.8; 0; 散装; 固态; 5000. 2; 无铅焊丝; 56.3; 56.3; 0; 15kg盒装; 固态; 12. 3; 焊剂; 85.2; 85.2; 0; 25kg袋装; 固态; 15. 4; 乙炔; 21瓶; 21瓶; 0; 40L/瓶; 气态; 5. 5; 氧气; 21瓶; 21瓶; 0; 40L/瓶; 气态; 5. 6; CO2; 11瓶; 11瓶; 0; 40L/瓶; 气态; 2. 7; 钢丸; 35; 45; +10; 25kg袋装; 固态; 30. 8; 塑粉; 170; 210; +40; 25kg/袋+箱; 固态; 10. 9; 8710-2饮水涂料; 2.99; 0; -2.99; 20kg桶装; 液态; /. 10; 8710-3涂料; 2.92; 0; -2.92; 20kg桶装; 液态; /. 11; 乙酸丁酯; 1.18; 0; -1.18; 20kg桶装; 液态; /. 12; HCH-10外防腐无溶剂环氧防腐涂料; 0; 25; +25; 20kg桶装; 液态; 3. 13; NT102内防腐无溶剂环氧树脂涂料; 0; 25; +25; 20kg桶装; 液态; 3. 14; 水; 2225; 2385.2; +160.2; /; /; /. 15; 电; 192万度/a; 210万度/a; 18万度/a; /; /; /. 2）主要原辅材料成分 根据企业提供的涂料（MSDS）安全技术说明书，其成分见表2-6。 表2-6 涂料主要成分列表 序号; 原料名称; 成分; CAS; 比例%; 本环评取值%. 1; HCH-10外防腐无溶剂环氧防腐涂料; 环氧树脂; 63148-69-6; 15-40; 40. 二甲苯; 001330-20-7; 1-3; 3. 颜料; /; 1-20; 20. 硫酸钡; 7727-43-7; 10-40; 37. 2; NT102内防腐无溶剂环氧树脂涂料; 环氧树脂; 63148-69-6; 15-30; 30. 二甲苯; 001330-20-7; 0-5; 5. 钛白粉; /; 5-30; 30. 硫酸钡; 7727-43-7; 10-40; 35. 本项目油漆VOC含量符合性分析详见下表。 表2-7 油漆VOC含量符合性一览表 物料名称; 挥发成分; 密度; VOCs含量; 限值; 依据. HCH-10外防腐无溶剂环氧防腐涂料; 二甲苯; 1.2kg/L; 36g/L; ≤60g/L; 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)无溶剂涂料要求. NT102内防腐无溶剂环氧树脂涂料; 二甲苯; 1.2kg/L; 60g/L; ≤60g/L. 3）部分原料使用量核算 本项目合计需喷涂的工件量为4.5万吨，根据企业提供的资料计算平均每吨产品需喷涂的面积约为20.5平方，即总喷涂面积为922500平方，其中40%的产品需要油漆，60%的产品需要喷塑。油漆及喷塑使用量核算详见下表，根据分析可知本项目所需油漆量及塑粉量满足设计要求。考虑到实际生产中漆膜厚度和上漆率以及修色等会有一定的正负误差，同时考虑到员工操作的熟练度问题以及重复喷涂情况，因此工程估算按照企业实际提供的用量进行分析。 表2-8 油漆工序产能匹配分析一览表 油漆种类; 喷涂面积m2; 湿膜厚度μm; 油漆密度 g/cm3; 固相附着率; 理论所需油漆量. HCH-10外防腐无溶剂环氧防腐涂料; 184500; 90; 1.2; 80%; 24.91t/a. NT102内防腐无溶剂环氧树脂涂料; 184500; 90; 1.2; 80%; 24.91t/a. 表2-9 喷塑工序产能匹配分析一览表 种类; 总喷塑面积m2; 喷塑厚度μm; 塑粉密度g/cm3; 附着率; 塑粉喷涂量. 塑粉; 553500; 200μm; 1.4g/cm3; 75%; 206.64t. 2.6劳动定员及工作制度 本项目新增员工10人，公司总员工定员95人，年工作300天，实行昼间一班制生产。本项目厂区内不设职工宿舍和食堂。 2.7建设项目周围环境概况 本项目位于德清县钟管镇横塘桥路2号。厂区周围环境状况见表2-10。项目周边环境示意图见图2-1及附图2，地理位置见附图1。 表2-10 本项目厂区周围环境状况表 序号; 方位; 最近距离; 环境状况. 1; 东侧; 紧邻; 浙江清龙羽绒制品有限公司. 2; 南侧; 紧邻; 南洋溪二路. 12m; 浙江宏泰羽绒制品有限公司、德清县顾氏木业有限公司. 3; 西侧; 紧邻; 横塘桥路. 20m; 浙江炜烨晶体纤维有限公司、东方希望动物营养食品有限公司、德清县天盛丝绸有限公司. 4; 北侧; 紧邻; 水塘. 105m; 莱福生物分公司. 图2-1 周围环境状况示意图 2.8厂区平面布置 本项目主要位于南侧的涂装车间内，另外在北侧设有一座喷漆房，原有项目布置于北侧，主要为两座钢管生产车间。项目厂区平面布置图见图2-2。 图2-2 厂区平面布置示意图 2.9项目水平衡及VOCs平衡分析 项目水平衡见图2-3。 损耗30 120 150 纳管排放 化粪池 120 职工生活用水 损耗8 2 10 自来水 作为危废处置2 废气处理水喷淋用水 960.2 损耗300 钢管冷却用水 300 损耗500 500 中频炉用水 0.2 委托危废 公司处置 0.2 喷枪清洗用水 图2-3 本项目水平衡图t/a 项目VOCs平衡见表2-11。 表2-11 VOCs平衡表 VOCs产生情况; VOCs去向. 投入源; 产生量（t/a）; 消耗去向; 消耗量（t/a）. 涂料; 2; 有组织排放; 0.414. 无组织排放; 0.2. 活性炭吸附; 1.386. 塑粉; 0.252; 有组织排放; 0.084. 无组织排放; 0.012. 活性炭吸附; 0.156. 合计; 2.252; 合计; 2.252. |
| --- | --- |
| 工艺流程和排污环节 | 2.10生产工艺流程 本项目生产工艺流程见下图： 自产的螺旋埋弧焊管 颗粒物 抛 丸 冷却水 颗粒物 有机废气 喷漆或刷漆 中频炉加热 颗粒物 有机废气 喷塑粉 自然晾干 冷却水 有机废气 冷 却 检 测 成 品 图2-4 生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： 本项目需对钢管内外壁进行防腐表面处理，防腐表面处理前需对钢管表面进行抛丸加工，抛丸后40%的产品需要油漆，60%的产品需要喷塑，油漆或喷塑完成后即可成品。 - 抛丸：钢管经传动线进入抛丸机内，抛丸机将钢丸抛出打击钢管表面进行抛丸除锈。 - 油漆：小管进入刷漆房，由工人手动刷漆，管壁内外均需油漆，刷漆后管道在刷漆房内自然晾干。大管进入喷漆房，由机械手自动喷漆，管壁内外均需油漆，喷漆后管道在喷漆房内自然晾干。 - 中频炉加热：在塑粉喷涂前将钢管经过中频感应炉进行加热。采用中频感应电加热方式，快速均匀地将管体加热到220℃左右。该设备配有温度自动监测系统、启动频率自动跟踪系统以及冷却水自动循环换热装置。 - 喷塑粉：加热后的钢管通过传动线进入粉末涂覆线，附有静电的塑粉均匀地喷涂在钢管表面上，并在20秒内胶化达到涂敷要求。钢管内外壁喷塑采用不同的喷涂方式，外壁喷塑采用固定密闭式的喷塑房（仅设圆形进出口供管道通过），即“管道动、喷塑设备不动”的方式，内喷系统为移动式的喷塑设备，在管道内部相对密闭的空间内通过设备移动完成喷塑，即“喷塑设备动、管道不动”的方式。 - 冷却：喷塑好的钢管进入粉末涂覆线自带的水冷却传动线部分。冷却水均匀喷洒在涂敷管表面使涂层逐渐冷却变硬，使出口温度达到标准要求。 2.11产排污环节 本项目污染工序与污染因子见下表。 表2-12 主要污染源及污染因子 类别; 污染影响类型; 排放源/工序/位置; 污染源名称; 污染/影响因子. 生产过程污染影响因素; 废气; 抛丸工序; 抛丸粉尘; 颗粒物. 刷漆/喷漆工序; 油漆废气; 颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃. 喷塑工序; 喷塑废气; 颗粒物、非甲烷总烃. 废水; 日常生活; 员工生活污水; CODCr、NH3-N. 中频炉运行; 中频炉间接冷却水; 热. 钢管冷却工序; 钢管冷却水; 热. 噪声; 生产设备; 设备噪声; 噪声. 固废; 职工生活; 生活垃圾. 除尘工序; 废滤芯及废布袋. 滤芯除尘工序; 收集的塑粉. 除尘工序; 废塑粉. 抛丸工序; 废金刚砂. 原料包装; 一般废弃包装材料. 除尘工序; 收集的金属粉尘. 有机废气处理; 废催化块. 喷漆及刷漆工序; 漆渣. 有机废气处理; 废活性炭. 废气处理; 废过滤棉. 有机废气处理; 水喷淋废液. 油漆包装; 废油漆桶. 刷漆工序; 废毛刷. 喷枪清洗; 喷枪清洗废液. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.12与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 2.12.1原有项目概况 浙江鑫桦钢管有限公司位于德清县钟管镇横塘桥路2号，企业原有项目批验情况详见表2-13。 表2-13 企业原有项目批验情况一览表 项目名称; 地址; 审批情况; 验收情况; 备注. 年产4万吨螺旋埋弧焊管生产线建设项目; 钟管镇茅山村; 德环建审（2011）001号; 德环验（2011）085号; 已搬迁，原地址已停产，设备已拆除. 年产5万吨螺旋埋弧焊管生产线搬迁扩建项目; 钟管镇横塘桥路2号现厂址; 德环建（2015）44号; 德环验（2017）068号; 正常生产. 年产100万平方米内外环氧粉末、5.6万平方米内8710-2饮用水涂料外8710-3涂料喷涂钢管项目; 钟管镇横塘桥路2号现厂址; 湖德环建（2021）103号; 2021年12月自主验收; 目前正常生产。待本项目实施后该项目不再实施. 本项目结合原有项目的环评文件、验收监测资料及现场踏勘，对原有项目污染情况、污染物防治措进行简要回顾说明。 2.12.2排污许可证申领及执行情况 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，浙江鑫桦钢管有限公司属于登记管理，公司于2020年7月27日首次登记了排污许可，编号为：913305215586240905001Y。有效期至2025年7月26日。 2.12.3原有项目产品及产能情况 表2-14 企业原有项目产品及产量一览表 序号; 产品名称; 审批产能; 已验收产能; 备注. 1; 螺旋埋弧焊管; 5万吨; 5万吨; 其中防腐涂装产能为3.57万吨. 2.12.4原有项目生产工艺 图2-5 螺旋埋弧焊管生产工艺流程及产污环节示意图 图2-6 涂装生产工艺流程及产污环节示意图 原有项目以宽685mm-1500mm、壁厚为5mm-20mm的钢带作为原料，首先利用拆卷机对钢带进行开卷，然后通过剪板接板一体机进行剪接以使钢带能够满足下步生产要求。再用超声波探伤仪探测钢板分层缺陷，再进行铣边将钢带边加工成一定角度坡口，经预弯曲后即可辊压成型，然后通过埋弧焊工艺进行焊接，进行X射线检查合格后利用龙门定型机组合横向剪切头尾，然后再进行超声波探伤，接下去进行单边倒角加工（平头），最后经检查补焊后进行水压试验、再经探伤检查、标记后即可成品。 - 开卷：利用拆卷机对钢带进行开卷，其作用是对钢带进行校平； - 剪接：通过剪板接板一体机进行剪接以使钢带能够满足下步生产要求，其中剪板采用气割工艺，接板采用埋弧焊接。 - 铣边：通过铣边组合设备将钢带边加工成一定角度坡口，以保证接下去良好的均匀焊缝。 - 内焊、外焊：通过埋弧焊机进行焊接。 - 补焊：在水压试验前需进行手动补焊，焊过程使用二氧化碳保护焊。 - 水压试验：利用大型水压机完成水压试验，水压试验在一个18m×3m×1.5m的水池中进行，该水循环使用，不外排，只定期添加损耗即可。 - 埋弧焊简介：埋弧焊也是利用电弧作为热源的焊接方法，是当今生产效率较高的机械化焊接方法之一。埋弧焊时电弧是在一层颗粒状的可熔化焊剂覆盖下燃烧，电弧光不外露。埋弧焊焊接质量稳定、焊接生产率高、无弧光及烟尘很少等优点，使其成为压力容器、管段制造、箱型梁柱等重要钢结构制作中的主要焊接方法。焊剂循环使用，不排放。 原有项目部分钢管需进行表面防腐处理，防腐表面处理前需对钢管表面进行抛丸加工，抛丸后根据客户需要选择油漆或喷塑，完成后即可成品。 - 抛丸：钢管经传动线进入抛丸机内，抛丸机将钢丸抛出打击钢管表面进行抛丸除锈。 - 油漆：进入刷漆房，由工人手动刷漆，管壁内外均需油漆，刷漆后管道在刷漆房内自然晾干。 - 中频炉加热：在塑粉喷涂前将钢管经过中频感应炉进行加热。采用中频感应电加热方式，快速均匀地将管体加热到220℃左右。该设备配有温度自动监测系统、启动频率自动跟踪系统以及冷却水自动循环换热装置。 - 喷塑粉：加热后的钢管通过传动线进入粉末涂覆线，附有静电的塑粉均匀地喷涂在钢管表面上，并在20秒内胶化达到涂敷要求。钢管内外壁喷塑采用不同的喷涂方式，外壁喷塑采用固定密闭式的喷塑房（仅设圆形进出口供管道通过），即“管道动、喷塑设备不动”的方式，内喷系统为移动式的喷塑设备，在管道内部相对密闭的空间内通过设备移动完成喷塑，即“喷塑设备动、管道不动”的方式。 - 冷却：喷塑好的钢管进入粉末涂覆线自带的水冷却传动线部分。冷却水均匀喷洒在涂敷管表面使涂层逐渐冷却变硬，使出口温度达到标准要求。 2.12.5原有项目设备和原辅材料清单 （1）生产设备 表2-15 原有项目设备清单 序号; 设备名称; 环评报批数量（台）; 验收时 数量（台）; 与验收时比较. 埋弧焊管生产车间. 存放钢板平台; 3台; 3台; 无变化. 拆卷机; 3台; 3台. 五辊机器; 3台; 3台. 剪板接板一体机; 3台; 3台. 五辊开平压平机; 3台; 3台. 铣边组合设备; 3台; 3台. 卷管成型机; 3台; 3台. 埋弧焊机; 3台; 3台. 龙门定型机组合; 3台; 3台. 补焊设备; 2台; 2台. 小机器平口机; 2台; 2台. 大型水压机; 1台; 1台. 火焰平口组合; 1台; 1台. 检测设备; 23台; 23台. 涂装车间. 粉末涂覆线; 1; 1; 无变化. 水冷系统; 1; 1. 抛丸机; 1; 1. 打磨机; 1; 1. 上漆房; 1; 1. 冷却塔; 1; 1. 上下管系统; 4; 4. （2）原辅材料消耗 表2-16 原有项目主要原辅材料消耗 序号; 原辅材料名称; 原环评报批数量; 验收时数量; 变化情况. 埋弧焊管生产车间. 1; 钢带; 50528.8t/a; 50528.8t/a; 无变化. 2; 无铅焊丝; 56.3t/a; 56.3t/a. 3; 焊剂; 85.2t/a; 85.2t/a. 4; 乙炔; 21瓶/a; 21瓶/a. 5; 氧气; 21瓶/a; 21瓶/a. 6; CO2; 11瓶/a; 11瓶/a. 涂装车间. 7; 塑粉; 170t/a; 170t/a; 无变化. 8; 8710-2饮水涂料; 2.99t/a; 2.99t/a. 9; 8710-3涂料; 2.92t/a; 2.92t/a. 10; 乙酸丁酯; 1.18t/a; 1.18t/a. 2.12.6原有项目主要污染物产排情况汇总 （1）废水 原有项目产生的废水包括生活污水、中频炉循环冷却水、钢管冷却水、试压废水，其中中频炉循环冷却水、钢管冷却水、试压废水均循环使用，不排放；生活污水经化粪池预处理后纳管至德清县钟管科亮环保科技有限公司集中处理，达标排放。生活污水具体说明详见表2-17。 表2-17 项目废水说明一览表 序号; 废水类别; 来源; 污染物种类; 排放规律; 排放量; 治理设施; 工艺; 排放去向. 1; 生活污水; 职工生活; 化学需氧量、氨氮; 连续; 1020t/a; 化粪池; 厌氧处理; 进入污水处理厂. 根据《浙江鑫桦钢管有限公司年产100万平方米内外环氧粉末、5.6万平方米内8710-2饮用水涂料外8710-3涂料喷涂钢管项目环境保护设施竣工验收监测与评价报告》（以下简称鑫桦公司验收监测报告，监测时间为2021年12月8日~12月20日），废水监测结果见表2-18。监测结果显示：该公司生活污水排放口中pH值、化学需氧量浓度均符合《污水综合排放标准》中的三级标准，氨氮满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的相关标准。 表2-18 废水检测结果表 采样时间; 2021-12-08; 2021-12-09. 采样点位; 化粪池排放口; 化粪池排放口. 样品性状; 淡黄、微浑; 淡黄、微浑. pH值; 7.2; 7.1; 7.2; 7.1; 7.1; 7.2; 7.1; 7.2. 悬浮物; 23.5mg/L; 20.75mg/L. 化学需氧量; 24.75mg/L; 26.25mg/L. 氨氮; 2.39mg/L; 2.37mg/L. 总磷; 0.14mg/L; 0.12mg/L. 备注：除pH值外，其余检测结果为4次的平均值。. （2）废气 原有项目生产过程中产生的废气主要为焊接废气、切割废气、抛丸粉尘、喷塑废气、油漆废气。 a）焊接废气 原有项目在生产过程中主要采用埋弧焊工艺进行焊接，极少量的补焊工艺采用二氧化碳保护焊，焊接过程会有极少量的烟尘以无组织形式排放。 b）切割废气 原有项目在切割过程会有少量的含尘废气产生，以无组织形式排放。 c）抛丸粉尘（DA002） 原有项目抛丸过程中会有金属粉尘产生，抛丸机自带有脉冲布袋除尘器，粉尘经收集处理后通过一根15m高的DA002排气筒高空排放。根据鑫桦公司验收监测报告，其DA002排气筒中颗粒物排放浓度能够达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中的“表2大气污染物特别排放限值”，监测结果见表2-19。 表2-19 DA002排气筒颗粒物（有组织排放）检测结果表 工艺设备名称及型号; 抛丸工序. 净化器名称及型号; 脉冲布袋除尘器. 采样位置; DA002. 采样日期; 2021年12月8日; 2021年12月9日. 排气筒高度; /; 15m; /; 15m. 测点位置 检测项目; 废气处理装置进口; 废气处理装置出口; 废气处理装置进口; 废气处理装置出口. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 41; 3.9; 37; 3.7. 排放速率（kg/h）; 0.378; 0.0399; 0.335; 0.0358. 备注：检测结果为3次的平均值。. d）喷塑废气（DA003） 原有项目喷塑过程中会有粉尘、非甲烷总烃及臭气产生，设有1套滤芯除尘+布袋除尘器对塑粉进行回收，后道设有1套两级活性炭吸附装置处理有机废气，废气经处理后通过一根15m高的DA003排气筒高空排放。根据鑫桦公司验收监测报告，其DA003排气筒中颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度排放均能够达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中的“表2大气污染物特别排放限值”，监测结果见表2-20。 表2-20 DA003排气筒废气（有组织排放）检测结果表 工艺设备名称及型号; 喷塑工序. 净化器名称及型号; 滤芯除尘+布袋除尘器+两级活性炭吸附装置. 采样位置; DA003. 采样日期; 2021年12月12日; 2021年12月13日. 排气筒高度; /; 15m; /; 15m. 测点位置 检测项目; 废气处理装置进口; 废气处理装置出口; 废气处理装置进口; 废气处理装置出口. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 1430; 3.3; 1930; 3.1. 排放速率（kg/h）; 0.789; 0.0198; 1.82; 0.018. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 11.8; 6.22; 9.84; 11.5. 排放速率（kg/h）; 0.00775; 0.00798; 0.00798; 0.0662. 臭气浓度; 臭气浓度（无量纲）; 549、741、741; 234、131、173; 416、549、741; 234、131、173. 备注：除臭气浓度外，其余检测结果为3次的平均值。. e）油漆废气（DA001） 原有项目油漆过程中会有二甲苯、乙酸丁酯、非甲烷总烃、臭气产生，设有1套两级活性炭吸附装置处理有机废气，废气经处理后通过一根15m高的DA001排气筒高空排放。根据鑫桦公司验收监测报告，其DA001排气筒中苯系物、乙酸酯类、非甲烷总烃、臭气浓度排放均能够达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中的“表2大气污染物特别排放限值”，监测结果见表2-21。 表2-21 DA001排气筒废气（有组织排放）检测结果表 工艺设备名称及型号; 油漆工序. 净化器名称及型号; 两级活性炭吸附装置. 采样位置; DA001. 采样日期; 2021年12月8日; 2021年12月9日. 排气筒高度; /; 15m; /; 15m. 测点位置 检测项目; 废气处理装置进口; 废气处理装置出口; 废气处理装置进口; 废气处理装置出口. 乙酸丁酯; 排放浓度（mg/m3）; 0.122; 0.02; 0.177; 0.019. 排放速率（kg/h）; 0.00118; 0.000237; 0.00136; 0.000164. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 4.16; 2.07; 2.85; 3.62. 排放速率（kg/h）; 0.04; 0.0246; 0.0218; 0.0314. 对/间二甲苯; 排放浓度（mg/m3）; 0.175; 0.035; 0.236; 0.034. 排放速率（kg/h）; 0.0017; 0.000416; 0.00181; 0.000294. 邻二甲苯; 排放浓度（mg/m3）; 0.318; 0.057; 0.414; 0.06. 排放速率（kg/h）; 0.00309; 0.000674; 0.00317; 0.000521. 臭气浓度; 臭气浓度（无量纲）; 741、741、416; 173、131、234; 741、549、741; 234、131、173. 备注：除臭气浓度外，其余检测结果为3次的平均值。. f）无组织废气 未经收集的废气以无组织形式排放，无组织废气监测结果见表2-22。监测结果显示：非甲烷总烃、苯系物、乙酸丁酯、臭气浓度厂界下风向浓度最大值均低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表6规定的无组织排放监控浓度限值，总悬浮颗粒物厂界外浓度最大值均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定的无组织排放监控浓度限值。厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中的特别排放限值。 表2-22 废气（无组织排放）检测结果表 检测日期; 测点编号; 检测频次; 检测结果（mg/m3）. 总悬浮颗粒物; 非甲烷总烃; 臭气浓度; 对/间/邻二甲苯; 乙酸丁酯. 2021.12.12; 厂界上风向; 第一次; 0.203; 0.61; ＜10; ＜0.0005; 0.013. 第二次; 0.187; 0.48; ＜10; ＜0.0005; 0.006. 第三次; 0.204; 0.38; ＜10; ＜0.0005; 0.011. 厂界下风向1; 第一次; 0.288; 0.39; ＜10; ＜0.0005; 0.010. 第二次; 0.255; 0.37; ＜10; ＜0.0005; 0.005. 第三次; 0.238; 0.41; ＜10; ＜0.0005; 0.008. 厂界下风向2; 第一次; 0.288; 0.38; ＜10; ＜0.0005; 0.007. 第二次; 0.323; 0.48; ＜10; ＜0.0005; 0.005. 第三次; 0.238; 0.30; ＜10; ＜0.0005; 0.007. 厂界下风向3; 第一次; 0.22; 0.38; ＜10; ＜0.0005; 0.009. 第二次; 0.289; 0.50; ＜10; ＜0.0005; 0.010. 第三次; 0.221; 0.40; ＜10; ＜0.0005; 0.007. 油漆和喷塑车间外; 第一次; /; 0.42; /; /; /. 第二次; /; 0.34; /; /; /. 第三次; /; 0.46; /; /; /. 检测日期; 测点编号; 检测频次; 检测结果（mg/m3）. 总悬浮颗粒物; 非甲烷总烃; 臭气浓度; 对/间/邻二甲苯; 乙酸丁酯. 2021.12.13; 厂界上风向; 第一次; 0.152; 0.39; ＜10; ＜0.0005; 0.007. 第二次; 0.136; 0.32; ＜10; ＜0.0005; 0.007. 第三次; 0.171; 0.25; ＜10; ＜0.0005; 0.007. 厂界下风向1; 第一次; 0.203; 0.38; ＜10; ＜0.0005; 0.007. 第二次; 0.187; 0.24; ＜10; ＜0.0005; 0.007. 第三次; 0.188; 0.63; ＜10; ＜0.0005; 0.007. 厂界下风向2; 第一次; 0.203; 0.49; ＜10; ＜0.0005; 0.006. 第二次; 0.255; 0.47; ＜10; ＜0.0005; 0.007. 第三次; 0.188; 0.22; ＜10; ＜0.0005; 0.005. 厂界下风向3; 第一次; 0.22; 0.27; ＜10; ＜0.0005; 0.007. 第二次; 0.153; 0.27; ＜10; ＜0.0005; 0.007. 第三次; 0.205; 0.35; ＜10; ＜0.0005; 0.005. 油漆和喷塑车间外; 第一次; /; 0.37; /; /; /. 第二次; /; 0.39; /; /; /. 第三次; /; 0.28; /; /; /. （3）噪声 原有项目运营期噪声主要是设备运行噪声，根据鑫桦公司验收监测报告，噪声监测结果见表2-23。监测结果显示：该项目厂界东、南、西、北四侧昼间噪声测量结果均符合GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》中3类标准的要求。 表2-23 厂界环境噪声检测结果表 测点位置; 测量时间; 2021.12.19; 2021.12.20. 厂界东; 昼间检测结果dB(A); 59.9; 60.9. 厂界南; 60.3; 62.1. 厂界西; 63.8; 62.1. 厂界北; 64.4; 61.6. （4）固废 原有项目固废主要为生活垃圾、收集的金属粉尘、金属边角料、无铅焊渣、空气瓶、收集的塑粉、废包装桶、漆渣、废毛刷、废活性炭，具体见表2-24。 表2-24 企业固体废物情况汇总表 序号; 固废名称; 固废产生量; 固废性质; 危废代码; 去向. 1; 生活垃圾; 25.5t/a; /; /; 委托环卫部门清运. 2; 收集的金属粉尘; 18.18t/a; 一般固废; /; 出售给物资回收公司. 3; 金属边角料; 125t/a; 一般固废; /; 出售给物资回收公司. 4; 无铅焊渣; 5.6t/a; 一般固废; /; 出售给物资回收公司. 5; 空气瓶; 0.5t/a; 一般固废; /; 供应商回收. 6; 收集的塑粉; 50.494t/a; /; /; 回用于生产. 7; 废包装桶; 1.2t/a; 危险废物; HW49 （900-041-49）; 定期委托相关资质单位处置. 8; 漆渣; 0.06t/a; 危险废物; HW12 （900-252-12）. 9; 废毛刷; 0.5t/a; 危险废物; HW49 （900-041-49）. 10; 废活性炭; 8t/a; 危险废物; HW49 （900-039-49）. 合计; 235.034t/a; 不对外排放. 公司在涂装车间东南侧设有一座危废仓库，面积约为25m2，产生的固废均暂存于该危废仓库内，定期委托有资质的危废单位进行集中处置，危废仓库的建设能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 2.12.7原有项目污染物防治措施 表2-25 原有项目环保设施环评及实际建设情况一览表 类别; 污染源; 环评要求; 实际建设情况; 落实情况. 废水; 焊接废气; 加强车间通风。; 加强车间通风。; 已落实. 切割废气; 加强车间通风。; 加强车间通风。; 已落实. 抛丸粉尘; 经抛丸机自带的布袋除尘装置处理后，尾气通过一根15m排气筒高空排放。; 经脉冲布袋除尘装置处理后，尾气通过一根15m排气筒（DA002）高空排放。; 已落实. 喷塑废气; 企业拟设专门的喷塑房，工作时呈负压状态，废气通过吸风装置收集后进入回收装置(旋风自动回收装置+滤芯过滤装置)+布袋除尘+两级活性炭装置处理后通过一根15米高的排气简排放。; 废气通过滤芯除尘+布袋除尘器+两级活性炭吸附装置处理，尾气通过一根15m排气筒（DA003）高空排放。; 已落实. 油漆废气; 企业拟设置专门的油漆房，废气经收集后通过两级活性炭吸附处理后，尾气通过一根15m排气简高空排放。; 设置刷漆房，废气经收集后通过两级活性炭吸附处理后，尾气通过一根15m排气简（DA001）高空排放。; 已落实. 废水; 生活污水; 经化粪池预处理后纳管集中处理。; 经化粪池预处理后纳管集中处理。; 已落实. 试压废水; 试压水循环使用，不排放。; 试压水循环使用，不排放。; 已落实. 噪声; 设备噪声; 选用噪声低、振动小的设备；对高噪声设备加设减震垫；合理布置设备位置；车间安装隔声门窗。; 企业已合理布置设备，设备加设减震垫，平时加强了生产管理和设备维护保养。; 已落实. 固体 废物; 一般固废; 金属边角料、无铅焊渣、收集的金属粉尘出售给物资回收公司；空气瓶由供应商回收；收集的塑粉回用于生产；生活垃圾委托当地环卫部门统一清运填埋处理。; 金属边角料、无铅焊渣、收集的金属粉尘分类收集后出售给废旧物资回收公司；空气瓶由供应商回收；收集的塑粉回用于生产；生活垃圾委托当地环卫部门统一清运填埋处理。; 已落实. 危险废物; 废包装桶、漆渣、废毛刷、废活性炭委托资质单位进行处置。; 各类危险废物分别暂存于不同危废暂存间，定期交由有资质的公司处置。; 已落实. 2.12.8原有项目污染物排放 根据原有环评及验收资料分析，现有项目纳入总量控制指标的为CODCr、氨氮、挥发性有机物VOCs和颗粒物，企业总量排放情况详见表2-26。 表2-26 现有项目总量控制指标 类别; 总量控制指标名称; 原环评许可排放量（t/a）; 验收时实际排放量（t/a）; 符合情况. 废水; 废水量; 1020; 1020; 符合. CODCr; 0.051; 0.051; 符合. NH3-N; 0.006; 0.006; 符合. 废气; VOCs; 0.714; 0.265; 符合. 颗粒物; 0.847; 0.308; 符合. 2.12.9以新带老削减量计算 原有涂装线待本项目实施后不再实施，因此原有涂装线产生的颗粒物和VOCs均不再产生，以新带老削减量详见表2-27。 表2-27 以新带老削减量统计表 类别; 总量控制指标名称; 以新带老削减量（t/a）. 废气; VOCs; 0.714. 颗粒物; 0.676. 2.12.10现有项目小结 根据前文所述，现有项目产生的污染物均能做到达标排放，对周围环境影响不大。现有项目在运营过程中还需要注重环境管理，具体存在问题见表2-28。 表2-28 现有项目存在的主要问题及整改说明 序号; 存在的问题; 整改说明; 备注. 1; 台账记录不全; 设置专门的环境管理机构，建立各项环保管理制度和操作规程、相关记录档案等，并对职工定期进行环保教育和培训。; 本项目投产前现有项目需完成整改。. 2; 原料及固废堆放场所不规范; 合理设置规范的堆放场所，加强管理制度，设专人管理物料堆放工作. |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境质量现状 （1）基本污染因子 根据《湖州市环境空气质量功能区划》，本项目所在区域属于环境空气质量二类功能区。德清县2022年度环境空气常规污染因子的全年监测数据见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 24h平均第98百分位数; 8; 150; 5.3; 达标. 年平均质量浓度; 5; 60; 8.3; 达标. NO2; 24h平均第98百分位数; 50; 80; 62.5; 达标. 年平均质量浓度; 23; 40; 57.5; 达标. PM10; 24h平均第95百分位数; 104; 150; 69.3; 达标. 年平均质量浓度; 49; 70; 70; 达标. PM2.5; 24h平均第95百分位数; 74; 75; 98.7; 达标. 年平均质量浓度; 31; 35; 88.6; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 800; 4000; 20; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值 的第90百分位数; 170; 160; 106.25; 超标. 从上表可知，德清县2022年大气环境SO2、NO2、PM10、PM2.5年均值，CO的24小时平均值均可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，但O3日最大8小时平均值有超标现象。本项目所在区域属于不达标区。 湖州市人民政府早在2019年已制定了《湖州市大气环境质量限期达标规划》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。相关内容如下： 总体目标：以改善城市空气质量、保护人体健康为基本出发点，2025年环境空气质量全部达标：PM2.5年均浓度达到30.0µg/m3；O3浓度达到国家环境空气质量二级标准；PM10、SO2、NO2、CO稳定达到国家环境空气质量二级标准要求。 阶段目标：依据空气质量目标和达标期限，将空气质量改善任务按时间节点进行分解，2018-2020年第一阶段，PM2.5年均浓度达到35.0µg/m3，O3污染恶化趋势得到遏制，PM10、SO2、NO2、CO稳定达到国家环境空气质量二级标准要求；2021-2023年第二阶段，PM2.5年均浓度达到32.0µg/m3以下，O3浓度达到拐点，PM10、SO2、NO2、CO稳定达到国家环境空气质量二级标准要求；2024-2025年第三阶段，PM2.5年均浓度达到30.0µg/m3，O3浓度达到国家环境空气质量二级标准，PM10、SO2、NO2、CO稳定达到国家环境空气质量二级标准要求。 德清县污染防治攻坚工作领导小组办公室于2023年3月17日印发了《德清县深入打好污染防治攻坚战2023年度工作计划》（美丽德清发〔2023〕1号），德清县已开展臭氧污染防治攻坚行动。 综上所述，随着当地大气污染减排计划的推进，大气污染情况将呈逐步下降的趋势，德清县将由环境空气质量不达标区逐步向达标区转变。 （2）其他污染因子 总悬浮颗粒物引用浙江爱迪信检测技术有限公司于2022年2月28日至2022年3月2日在浙江立扬机械电器有限公司所在地块的监测数据，其监测点位于本项目南侧约1.6km处，具体情况如下。 表3-2 总悬浮颗粒物监测结果汇总表 监测点位; 污染物; 评价标准; 监测浓度范围(日均值); 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 立扬机械下风向; 总悬浮颗粒物; 0.3mg/m3; 0.061-0.066 mg/m3; 22; 0; 达标. 监测结果表明：项目所在区域的TSP满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 3.1.2地表水环境 本项目生活污水经化粪池预处理后纳管至德清鸿晟水务科技有限公司处理后达标排放，因此其纳污水体为洋溪港，根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案（2015）》，该段河道目标水质为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 为了解本项目所在地的水环境质量现状，本环评收集了《2022年度德清环境质量报告书》中相关数据，结果见表3-3。 表3-3 洋溪港水质监测结果及评价 单位：mg/L 监测点位; 高锰酸盐指数; 氨氮; 总磷; 悬浮物; 水质类别. 2022年; 2021年. 南湖二桥; 4.5; 0.67; 0.15; 57; Ⅲ类; Ⅲ类. 北代舍桥; 4.3; 0.42; 0.16; 44; Ⅲ类; Ⅲ类. 西栅漾; 4.1; 0.54; 0.12; 33; Ⅲ类; Ⅲ类. Ⅲ类标准; ≤6; ≤1.0; ≤0.2; /; /; /. 由监测结果表明，本项目所在区域最终纳污水体水质基本可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，项目区域内水环境常规污染物质量达标，具有一定的环境容量。 3.1.3声环境质量现状 项目所在地为德清县钟管镇横塘桥路2号，该区域属于工业区，因此声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类标准，由于厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不开展声环境质量现状监测。 3.1.4地下水、土壤环境质量现状 本项目采用分区防渗、分区管理后，项目不存在地下水环境及土壤环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不开展地下水环境质量现状调查及土壤环境质量现状调查。 3.1.5生态环境质量现状 本项目位于产业园区内，故可不进行生态现状调查。 3.1.6电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 3.2环境保护目标 1、环境空气保护目标 经现场踏勘，本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等，主要环境空气保护目标见图3-1及表3-4。 图3-1 周边环境空气保护目标图 表3-4 周边环境空气保护目标一览表 类别; 保护目标名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 大气环境; 青墩村南庄小区; 120°11′18.55549″; 30°37′59.18138″; 村民; 约18户; 二类; 西; 470. 青墩村村民; 120°11′34.85474″; 30°38′6.63578″; 村民; 4户; 二类; 西北; 210. 青墩村村民; 120°11′53.31692″; 30°38′8.66353″; 村民; 6户; 二类; 东北; 370. ### 2、水环境保护目标 ### 项目周边河道-洋溪港水环境质量执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的III类标准。 3、声环境保护目标 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 4、地下水环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境保护目标 本项目位于工业园区内，其用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 3.3污染物排放标准 3.3.1废气 3.3.1.1原有项目执行标准 ### 1、切割废气、焊接废气 ### 原有项目切割废气、焊接废气排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中限值要求，具体见表3-5。 表3-5 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 污染物; 最高允许 排放浓度 (mg/m3); 最高允许排 速率(kg/h); 无组织排放监控 浓度限值. 排气筒高度(m); 二级标准值; 监控点; 浓度 （mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. ### 2、抛丸粉尘、喷塑废气、油漆废气 ### 抛丸、喷塑、油漆工序产生的废气执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中的“表2大气污染物特别排放限值”。厂界无组织监控浓度参照执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表6的排放限值，具体见表3-6。 表3-6 《工业涂装工序大气污染物排放标准》 序号; 污染物项目; 适用条件; 排放限值（mg/m3）; 企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3）. 1; 颗粒物; 所有; 20; /. 2; 苯系物; 所有; 20; 2.0. 3; 乙酸酯类; 涉乙酸酯类; 50; 0.5（乙酸丁酯）. 4; 非甲烷总烃（其他）; 所有; 60; 4.0. 5; 臭气浓度; 所有; 800（无量纲）; 20（无量纲）. - 厂区内无组织排放要求 ### 厂内挥发性有机物（非甲烷总烃为表征）无组织排放执行GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》表A.1厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织特别排放限值，具体见表3-7。 表3-7 厂区内VOCs无组织排放限值 项目名称; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3.3.1.2本项目执行标准 ### 抛丸、喷塑、油漆工序产生的废气执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中的“表2大气污染物特别排放限值”。厂界无组织监控浓度参照执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表6的排放限值，其中无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准要求，具体见表3-8及表3-9。 表3-8 《工业涂装工序大气污染物排放标准》 序号; 污染物项目; 适用条件; 排放限值（mg/m3）; 企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3）. 1; 颗粒物; 所有; 20; /. 2; 苯系物; 所有; 20; 2.0. 3; 非甲烷总烃（其他）; 所有; 60; 4.0. 4; 臭气浓度; 所有; 800（无量纲）; 20（无量纲）. 表3-9 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》 污染物; 最高允许 排放浓度 (mg/m3); 最高允许排 速率(kg/h); 无组织排放监控 浓度限值. 排气筒高度(m); 二级标准值; 监控点; 浓度 （mg/m3）. 颗粒物; /; /; /; 周界外浓度最高点; 1.0. ### 厂内挥发性有机物（非甲烷总烃为表征）无组织排放执行GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》表A.1厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织特别排放限值，具体见表3-10。 表3-10 厂区内VOCs无组织排放限值 项目名称; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3.3.2废水 ### 项目排放的废水主要是员工生活污水，生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入市政污水管网，最终送至德清鸿晟水务科技有限公司处理达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准（A标准）后排放。具体标准限值见下表。 表3-11 《污水综合排放标准》（单位：除pH外均为mg/L） 污染物; pH值; SS; BOD5; CODCr; NH3-N. 三级标准; 6~9; ≤400; ≤300; ≤500; ≤35*. *注：NH3-N执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）。 表3-12 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（单位：mg/L） 序号; 基本控制项目; DB33/2169-2018中表1标准; GB18918-2002中一级标准（A标准）. 1; CODcr; 40; /. 2; BOD5; /; 10. 3; SS; /; 10. 4; 动植物油; /; 1. 5; 总磷; 0.3; /. 6; 总氮; 12（15）; /. 7; 氨氮; 2（4）; /. 8; pH; /; 6~9. 9; 粪大肠菌群数（个/L）; /; 103. 注：括号内数值为每年11月1日至次年3月31日执行。 3.3.3噪声 ### 本项目位于德清县钟管镇横塘桥路2号，属于工业集中区，厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，具体见表3-13。 表3-13 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（单位：dB(A)） 区域类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3.3.4固废 ### 一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的：“采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮GB18597存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”，一般工业固废转移参照浙江省工业固体废物电子转移联单管理办法（试行）要求执行。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。 |
| 总量控制指标 | 3.4总量控制指标 ### 根据《湖州市区主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》（湖环发[2017]39号）及《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评[2020]36号）要求，对化学需氧量（CODCr）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOx）四种主要污染物实施排放总量控制。烟粉尘、挥发性有机物、重点重金属污染物、沿海地级及以上城市总氮和地方实施总量控制的特征污染物参照本办法执行。 ### 结合本项目污染特征，纳入总量控制指标的主要是CODCr、NH3-N、VOCs、颗粒物。 表3-14 项目污染物排放总量（t/a） 污染物名称; 产生量; 削减量; 预测排放量; 建议申请排放量. 废水; 废水量; 120; 0; 120; 120. CODCr; ## 0.042; 0.037; 0.005; 0.005. NH3-N; ## 0.004; 0.004; 0.000; 0.000. 废气; VOCs; 2.252; 1.542; 0.71; 0.71. 颗粒物; 167.31; 156.563; 10.747; 10.747. 表3-15 本项目完成后全厂污染物“三本账”一览表（t/a） 类型; 污染物名称; 现有项目许可排放量; 本项目排放量; 以新带老削减量; 项目实施后总排放量; 项目实施前后排放增减量. 废水; 废水量; 1020; 120; 0; 1140; +120. CODCr; 0.051; 0.005; 0.01; 0.046; -0.005. NH3-N; 0.006; 0.000; 0.004; 0.002; -0.004. 废气; VOCs; 0.714; 0.71; 0.714; 0.71; -0.004. 颗粒物; 0.847; 10.747; 0.676; 10.918; +10.071. ### 结合工程分析，企业总量平衡替代方案见下表。 表3-16 项目总量调剂情况（单位：t/a） 类别; 污染物名称; 项目总量建议值; 削减比例; 区域平衡替代削减量. 废气; 颗粒物; 10.071; 1:1; 10.071. ### 本项目排放的污染物中CODCr、NH3-N、VOCs从原有项目中进行替代，未突破原有项目的总量控制指标。 ### 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）、《关于印发湖州市涉气项目总量调剂实施办法的通知》（湖治气办〔2021〕11号）等有关规定，本项目颗粒物按照1:1进行区域削减替代，颗粒物削减替代量为10.071t/a。 ### 本项目新增污染物总量由当地政府在区域内进行调剂，满足总量控制要求。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境影响和保护措施 | ### 本项目位于德清县钟管镇横塘桥路2号，利用自有的闲置厂房进行生产。本项目仅进行设备安装即可生产，设备安装时间很短，且全部在车间内进行，产生的噪声、扬尘等污染物对外环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 营运期环境影响和保护措施 | 4.1营运期环境影响及保护措施 4.1.1营运期废气 ### 本项目产生的废气包括抛丸粉尘、油漆废气和喷塑废气。 ### （1）废气污染物源强分析 ### a）抛丸粉尘 ### 钢管在喷塑或喷漆前需进行抛丸预处理，通过抛丸机完成该工序，共设有4台抛丸机分别对大管内壁、大管外壁、小管内壁、小管外壁进行抛丸处理。 ### 本项目抛丸产污系数引用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（部公告2021年第24号）中“机械行业系数手册-预处理工段产污系数，2.19kg/t·原料”，本项目需抛丸的工件约4.5万t，估算出抛丸粉尘产生量为98.55t/a，根据企业统计，小管占比约为20%，即小管抛丸粉尘产生量为19.71t/a、大管抛丸粉尘产生量为78.84t/a。本项目配备的抛丸机属于箱体通过式，进出口两端设有软帘，保证抛丸粉尘的有效收集，各抛丸机均自带有脉冲布袋除尘装置，总收集效率按95%计。除尘器风量分别为20000m3/h、20000m3/h、40000m3/h、40000m3/h，净化效率以98%计，废气经处理后通过四根15m高排气筒高空排放。排放源强见表4-1。 表4-1 抛丸粉尘产生以及排放源强一览表 污染源; 污染物; 产生源强; 消减量; 排放源强. t/a; t/a; 排放类型; mg/m3; kg/h; t/a. 小管内抛粉尘; 颗粒物; 9.855; 9.175; 有组织 DA004; 1.95; 0.078; 0.187. 无组织; /; 0.205; 0.493. 小管外抛粉尘; 颗粒物; 9.855; 9.175; 有组织 DA002; 3.901; 0.078; 0.187. 无组织; /; 0.205; 0.493. 大管内抛粉尘; 颗粒物; 39.42; 36.7; 有组织 DA007; 7.802; 0.312; 0.749. 无组织; /; 0.821; 1.971. 大管外抛粉尘; 颗粒物; 39.42; 36.7; 有组织 DA006; 15.604; 0.312; 0.749. 无组织; /; 0.821; 1.971. ### 注：抛丸工段年工作时间按2400h计。 ### 根据表4-1可知，抛丸过程产生的颗粒物的最大排放浓度均能够达到DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》中表1排放限值要求。 ### b）油漆废气 ### 企业共设有两座油漆房，其中一座为原有的刷漆房，一座为新增的喷漆房。现拟将原有的刷漆房改成小管刷漆房，新增的喷漆房作为大管喷漆房使用。项目不设调漆工序，在本项目油漆及晾干过程中，会产生一定量的有机废气。 ### 项目油漆用量合计为50吨，其中小管占比20%，即小管油漆用量10t/a，大管油漆用量40t/a。其中有机废气在油漆及后续晾干过程中考虑全部挥发，具体本项目油漆废气产生部位喷漆和刷漆合计按30%、晾干按70%计。另外在喷漆过程会有一定量的漆雾产生，根据喷漆工艺的特点和技术人员的介绍，根据产品油漆附着率和干物质含量估算漆雾的产生量，漆雾产生量为其固含量的15%。有机废气发生量根据企业供应商提供的油漆MSDS成分报告进行计算，本项目油漆废气中各项污染物产生情况见表4-2。 表4-2 本项目油漆中有机废气污染物产生情况 油漆种类; 污染物种类; 喷漆工序t/a; 晾干工序t/a; 产生量合计t/a. 外防腐无溶剂环氧防腐涂料; 二甲苯; 0.225; 0.525; 0.75. 颗粒物; 2.91; /; 2.91. 内防腐无溶剂环氧树脂涂料; 二甲苯; 0.375; 0.875; 3.5625. 颗粒物; 2.85; /; 2.85. 为保证车间内环境，项目设置了两套密闭的喷漆房及晾干房，另外设置两套废气处理装置分别处理小管和大管的油漆废气。其中小管刷漆房废气处理风量为15000m3/h，大管喷漆房废气处理风量为15000m3/h。具体集气风量相关计算参数见表4-3。 表4-3 项目油漆及晾干废气集风量相关计算参数及其结果 处理区域; 污染物 名称; 参数选取; 计算结果. 规格; 区域体积m3; 换气次数; 风量 m3/h. 小管刷漆房; 二甲苯; 18m×13.5m×2.5m; 607.5; 20; 12150. 小管刷漆房废气处理设施设计风量; 15000. 大管喷漆房; 二甲苯、颗粒物; 16m×9m×4m; 576; 20; 11520. 大管喷漆房废气处理设施设计风量; 15000. 注：晾干房的吸风量G=nV，其中n为换气次数，V为房间体积。 ### 小管刷漆房产生的废气经现有的两级活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒（DA001）排放。大管喷漆房产生的废气经1套水喷淋+干式过滤+活性炭吸脱附装置处理后通过15米高排气筒（DA005）排放。 ### 参考《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法（1.1版）》中相关数据，“车间或密闭间进行密闭收集且屋面现浇，四周墙壁或门窗等密闭性好，收集总风量能确保开口处保持微负压，不让废气外泄”情况下废气收集效率按90%计，两级活性炭装置吸附效率取65%（废气处理设施的处理效率能达到相应技术规范规定的75%要求，但考虑实际运行和管理效果，在核算时适当降低处理效率为65%），活性炭吸脱附装置处理效率取80%，漆雾去除效率为95%。 ### 根据上述相关参数可以计算出废气的产生及排放情况，详见表4-4。 表4-4 油漆废气产生及排放情况计算结果 污染因子; 产生量; 削减量; 有组织排放; 无组织排放. t/a; t/a; mg/m3; kg/h; t/a; t/a. 小管刷漆废气DA001; 15000m3/h; /; 15000m3/h; /. 二甲苯; 0.4; 0.234; 3.5; 0.0525; 0.126; 0.04. 大管喷漆废气DA005; 15000m3/h; /; 15000m3/h; /. 二甲苯; 1.6; 1.152; 8; 0.12; 0.288; 0.16. 颗粒物(漆雾); 5.76; 4.925; 7.2; 0.108; 0.259; 0.576. 注：本项目油漆工序按每天8小时，年生产天数300d进行计算。 ### 根据喷漆室的操作规律，最不利条件下，根据喷枪的喷涂功率可知，油漆喷涂最大量为1kg/min，即16.7g/s。根据油漆中的组分及处理效率，可计算出2把油漆喷枪同时操作情况下废气最大排放速率及排放浓度，见表4-5。 表4-5 喷漆废气最大排放速率及排放浓度计算结果 污染因子; 产生量; 有组织排放. g/s; mg/m3; kg/h; g/s. 大管喷漆废气; 废气量; 15000m3/h; 15000m3/h. 二甲苯; 0.667; 28.81; 0.432; 0.12. 颗粒物(漆雾); 2.405; 25.97; 0.390; 0.108. ### 根据表4-5可知，油漆过程产生的非甲烷总烃、颗粒物的最大排放浓度均能够达到DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》中表1排放限值要求。 ### c）喷塑废气 ### 本项目喷涂方式为静电喷涂，喷涂过程中会有部分塑粉未附着，会产生喷塑粉尘；带有静电的塑粉喷在已经加热后的钢管上，利用钢管自带的温度使塑粉胶化，该过程塑粉仅会发生熔融软化，不会分解，但会产生极少量的烃类混合物，以非甲烷总烃进行表征。 ### 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（部公告2021年第24号）“34通用设备制品业”产污系数表中“喷塑”颗粒物产污系数为300kg/t-原料，本项目使用塑粉210t/a，则颗粒物产生量为63t/a。非甲烷总烃产污参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（机械行业系数手册）中14涂装-喷塑后烘干工段，污染物产生系数为1.2kg/吨-原料，本项目塑粉用量为210t/a，则非甲烷总烃的产生量约为0.252t/a。 ### 本项目共设两条喷塑线，大管喷塑线、小管喷塑线各设置一条，各流水线还分别设有内、外两套喷粉系统，其中外喷系统为固定密闭式的喷塑房（仅设圆形进出口供管道通过），内喷系统为移动式的喷塑设备，在管道内部相对密闭的空间内通过设备移动完成喷塑。内喷系统废气收集设计吸风量为15000m3/h，外喷系统废气收集设计吸风量为20000m3/h，粉尘收集效率以97%计，有机废气收集效率根据《浙江省重点行业VOCs污染源排放源计算方法》（1.1版）中“车间或密闭间进行密闭收集”中95%收集效率。废气经收集后首先通过滤芯除尘+脉冲布袋除尘器处理粉尘，再经过两级活性炭吸附装置处理有机废气，小管外喷废气通过一根15m高排气筒（DA003）高空排放，大管外喷废气通过一根15m高排气筒（DA008）高空排放，两条内喷线生产设备及配套的环保设备均为移动式，因此无法设置排气筒，废气经处理后车间内无组织排放。滤芯除尘+脉冲布袋除尘器的颗粒物处理效率按98%计，两级活性炭装置的有机废气吸附效率取65%（废气处理设施的处理效率能达到相应技术规范规定的75%要求，但考虑实际运行和管理效果，在核算时适当降低处理效率为65%），喷塑废气排放源强见表4-6。 表4-6 喷塑废气产生以及排放源强一览表 污染源; 污染物; 产生源强; 消减量; 排放源强. t/a; t/a; 排放类型; mg/m3; kg/h; t/a. 小管内壁喷塑废气; 颗粒物; 6.3; 5.989; 无组织; /; 0.13; 0.311. 非甲烷总烃; 0.0252; 0.016; 无组织; /; 0.004; 0.01. 小管外壁喷塑废气; 颗粒物; 6.3; 5.989; 有组织 DA003; 2.546; 0.0509; 0.122. 无组织; /; 0.0788; 0.189. 非甲烷总烃; 0.0252; 0.016; 有组织 DA003; 0.175; 0.0035; 0.008. 无组织; /; 0.0005; 0.001. 大管内壁喷塑废气; 颗粒物; 25.2; 23.955; 无组织; /; 0.519; 1.245. 非甲烷总烃; 0.1008; 0.062; 无组织; /; 0.016; 0.039. 大管外壁喷塑废气; 颗粒物; 25.2; 23.955; 有组织 DA008; 10.185; 0.2037; 0.489. 无组织; /; 0.315; 0.756. 非甲烷总烃; 0.1008; 0.062; 有组织 DA008; 0.698; 0.014; 0.034. 无组织; /; 0.0021; 0.005. ### 注：喷塑工段年工作时间按2400h计。 ### 根据表4-6可知，喷塑过程产生的颗粒物及非甲烷总烃的最大排放浓度均能够达到DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》中表1排放限值要求。 ### d）生产异味 喷塑及油漆过程产生的废气具有一定的刺激性气味，更多地表现为恶臭。恶臭为人们对恶臭物质所感知的一种污染指标。其主要物质种类达上万种之多。由于其各种物质之间的相互作用（相加、协同、抵消及掩饰作用等），加之人类的嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素，迄今还难以对大多数恶臭物质作出浓度标准。企业对喷塑工序及油漆工序产生的废气均设有废气收集装置，经收集净化后15m高空排放，排放的臭气浓度较低，对周围环境影响较小。 ### （2）非正常工况 项目非正常排放可能有两种情况，一是停电、二是环保设施故障。 ①停电事故。停电包括两种情况，一是计划性停电，二是突发性停电。考虑到一旦停电，项目设备均无法运行，故不考虑停电状态下非正常排放情况。 ②环保设施故障。本项目废气环保设施主要是4套脉冲布袋除尘装置、1套两级活性炭吸附装置、1套水喷淋+干式过滤+活性炭吸脱附装置、4套滤芯除尘+脉冲布袋除尘器+两级活性炭吸附装置（其中2套无排气筒），本环评考虑除尘装置处理效率下降为80%，有机废气处理装置效率下降为0来核算事故工况时废气污染物排放。废气非正常工况源强情况见表4-7。 表4-7 废气非正常工况排放量核算表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率kg/h; 非正常排放浓度mg/m3; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. DA004; 除尘装置效率降为80%; 颗粒物; 0.7802; 19.505; 1; 1; 立即停止生产，关闭排放阀，及时维修设备. DA002; 除尘装置效率降为80%; 颗粒物; 0.7802; 39.909; 1; 1. DA007; 除尘装置效率降为80%; 颗粒物; 3.1208; 78.019; 1; 1. DA006; 除尘装置效率降为80%; 颗粒物; 3.1208; 156.038; 1; 1. DA001; 有机废气处理装置降为0; 二甲苯; 0.15; 10; 1; 1. DA005; 有机废气处理装置降为0; 二甲苯; 0.6; 40; 1; 1. DA003; 除尘装置效率降为80%; 颗粒物; 0.5093; 25.463; 1; 1. 有机废气处理装置降为0; 非甲烷总烃; 0.01; 0.499; 1; 1. DA008; 除尘装置效率降为80%; 颗粒物; 2.037; 101.85; 1; 1. 有机废气处理装置降为0; 非甲烷总烃; 0.0399; 1.995; 1; 1. 应对措施：为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。④生产加工前，废气处理设备开启，关闭生产设备一段时间后再关闭废气处理设备，不存在废气突然排放的情况。 （3）废气排放口基本情况 废气排放口见表4-8。 表4-8 废气排放口基本情况 排气筒编号; 地理坐标; 高度; 内径; 温度; 类型. 东经; 北纬. DA004; 120°11′39.784″; 30°37′54.473″; 15m; 0.7m; 20℃; 一般排放口. DA002; 120°11′41.569″; 30°37′54.144″; 15m; 0.55m; 20℃; 一般排放口. DA007; 120°11′39.329″; 30°37′54.579″; 15m; 0.7m; 20℃; 一般排放口. DA006; 120°11′41.280″; 30°37′54.221″; 15m; 0.55m; 20℃; 一般排放口. DA001; 120°11′39.464″; 30°37′53.912″; 15m; 0.5m; 20℃; 一般排放口. DA005; 120°11′42.400″; 30°37′57.794″; 15m; 0.5m; 20℃; 一般排放口. DA003; 120°11′39.648″; 30°37′53.893″; 15m; 0.5m; 40℃; 一般排放口. DA008; 120°11′41.482″; 30°37′54.743″; 15m; 0.55m; 40℃; 一般排放口. （4）废气达标排放情况分析 废气达标排放情况见表4-9。 表4-9 废气排放口基本情况 排气筒编号; 污染物名称; 排放情况; 标准值; 执行标准; 是否达标. 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. DA004; 颗粒物; 0.078; 1.95; /; 30; 工业涂装工序大气污染物排放标准; 达标. DA002; 颗粒物; 0.078; 3.901; /; 30; 达标. DA007; 颗粒物; 0.3121; 7.802; /; 30; 达标. DA006; 颗粒物; 0.3121; 15.604; /; 30; 达标. DA001; 二甲苯; 0.0525; 3.5; /; 40; 达标. DA005; 二甲苯; 0.12; 8; /; 40; 达标. 颗粒物; 0.108; 7.2; /; 30; 达标. DA003; 颗粒物; 0.0509; 2.546; /; 30; 达标. 非甲烷总烃; 0.0035; 0.175; /; 80; 达标. DA008; 颗粒物; 0.2037; 10.185; /; 30; 达标. 非甲烷总烃; 0.014; 0.698; /; 80; 达标. 颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度无组织排放达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表6企业边界大气污染物浓度限值。 （5）废气处理技术可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）附录C中的污染防治推荐可行技术参考表，抛丸、粉末喷涂废气选用袋式除尘，固化及喷漆废气选用活性炭吸附及吸附/浓缩+催化燃烧均属于技术规范中推荐的可行技术。 （6）废气监测计划 本项目对照排污许可证分类管理名录，项目属于登记管理，为了进一步保障厂界大气环境质量，根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）等要求，本项目废气监测计划详见表4-10。 表4-10 项目废气监测计划表 排放形式; 监测点位; 监测指标; 监测频率; 执行标准. 有组织; DA004; 颗粒物; 1次/年; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》及《湖州市人民政府办公室关于印发湖州市大气环境质量限期达标规划的通知》. DA002; 颗粒物; 1次/年. DA007; 颗粒物; 1次/年. DA006; 颗粒物; 1次/年. DA001; 二甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度; 1次/年. DA005; 颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度; 1次/年. DA003; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度; 1次/年. DA008; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度; 1次/年. 无组织; 厂界; 非甲烷总烃、臭气浓度; 1次/年; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》. 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》. 厂区; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》. （7）废气排放影响分析 综上，各废气经采取有效措施收集处理后，少量废气排放对周围环境等影响均可控，当地环境空气质量仍能维持在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级水平。 |

| 营运期环境影响和保护措施 | （8）废气源强汇总 表4-11 废气污染源强核算结果及相关参数一览表 ## 工序/生产线; ## 污染源; ## 污染物; ## 污染物产生; ## 治理措施; ## 污染物排放; ## 排放时间/h. ## 核算 ## 方法; ## 废气产生量/（m3/h）; ## 产生量/（t/a）; ## 产生浓度/（mg/m3）; ## 工艺; ## 效率/%; ## 核算 ## 方法; ## 废气排放量/（m3/h）; ## 排放量/（t/a）; ## 排放浓度/（mg/m3）. ## 小管内壁抛丸; ## DA004; ## 颗粒物; ## 排污系数; ## 40000; ## 9.362; ## 97.5; ## 布袋除尘; ## 98; ## 排污系数; ## 40000; 0.187; ## 1.95; ## 2400. ## 无组织; ## 颗粒物; ## 排污系数; ## /; ## 0.493; ## /; ## /; ## /; ## 排污系数; ## /; 0.493; ## /. ## 小管外壁抛丸; ## DA002; ## 颗粒物; ## 排污系数; ## 20000; ## 9.362; ## 195; ## 布袋除尘; ## 98; ## 排污系数; ## 20000; 0.187; ## 3.901; ## 2400. ## 无组织; ## 颗粒物; ## 排污系数; ## /; ## 0.493; ## /; ## /; ## /; ## 排污系数; ## /; 0.493; ## /. ## 大管内壁抛丸; ## DA007; ## 颗粒物; ## 排污系数; ## 40000; ## 37.449; ## 390.09; ## 布袋除尘; ## 98; ## 排污系数; ## 40000; 0.749; ## 7.802; ## 2400. ## 无组织; ## 颗粒物; ## 排污系数; ## /; ## 1.971; ## /; ## /; ## /; ## 排污系数; ## /; 1.971; ## /. ## 大管外壁抛丸; ## DA006; ## 颗粒物; ## 排污系数; ## 20000; ## 37.449; ## 780.19; ## 布袋除尘; ## 98; ## 排污系数; ## 20000; 0.749; ## 15.604; ## 2400. ## 无组织; ## 颗粒物; ## 排污系数; ## /; ## 1.971; ## /; ## /; ## /; ## 排污系数; ## /; 1.971; ## /. ## 小管刷漆; ## DA001; ## 二甲苯; ## 排污系数; ## 15000; ## 0.36; ## 10; ## 两级活性炭; ## 65; ## 排污系数; ## 15000; 0.126; ## 3.5; ## 2400. ## 无组织; ## 二甲苯; ## 排污系数; ## /; ## 0.04; ## /; ## /; ## /; ## 排污系数; ## /; 0.04; ## /. ## 大管喷漆; ## DA005; ## 二甲苯; ## 排污系数; ## 15000; ## 1.44; ## 40; ## 水喷淋+活性炭吸脱附; ## 80; ## 排污系数; ## 15000; 0.288; ## 8; ## 2400. ## 颗粒物; ## 排污系数; ## 15000; ## 5.184; ## 144; ## 95; ## 排污系数; ## 15000; 0.259; ## 7.2. ## 无组织; ## 二甲苯; ## 排污系数; ## /; ## 0.16; ## /; ## /; ## /; ## 排污系数; ## /; 0.16; ## /. ## 颗粒物; ## 排污系数; ## /; ## 0.576; ## /; ## /; ## /; ## 排污系数; ## /; 0.576; ## /. ## 小管内壁喷塑; ## 无组织; ## 颗粒物; ## 排污系数; ## /; ## 6.3; ## /; ## /; ## /; ## 排污系数; ## /; 0.311; ## /; ## 2400. ## 非甲烷总烃; ## 排污系数; ## /; ## 0.0252; ## /; ## /; ## /; ## 排污系数; ## /; 0.010; ## /. ## 小管外壁喷塑; ## DA003; ## 颗粒物; ## 排污系数; ## 20000; ## 6.111; ## 127.3; ## 滤芯+布袋+两级活性炭; ## 98; ## 排污系数; ## 20000; 0.122; ## 2.546; ## 2400. ## 非甲烷总烃; ## 排污系数; ## 20000; ## 0.0239; ## 0.499; ## 65; ## 排污系数; ## 20000; 0.008; ## 0.175. ## 无组织; ## 颗粒物; ## 排污系数; ## /; ## 0.189; ## /; ## /; ## /; ## 排污系数; ## /; 0.189; ## /. ## 非甲烷总烃; ## 排污系数; ## /; ## 0.001; ## /; ## /; ## /; ## 排污系数; ## /; 0.001; ## /. ## 大管内壁喷塑; ## 无组织; ## 颗粒物; ## 排污系数; ## /; ## 25.2; ## /; ## /; ## /; ## 排污系数; ## /; 1.245; ## /; ## 2400. ## 非甲烷总烃; ## 排污系数; ## /; ## 0.1008; ## /; ## /; ## /; ## 排污系数; ## /; 0.039; ## /. ## 大管外壁喷塑; ## DA008; ## 颗粒物; ## 排污系数; ## 20000; ## 24.444; ## 509.25; ## 滤芯+布袋+两级活性炭; ## 98; ## 排污系数; ## 20000; 0.489; ## 10.185; ## 2400. ## 非甲烷总烃; ## 排污系数; ## 20000; ## 0.0958; ## 1.995; ## 65; ## 排污系数; ## 20000; 0.034; ## 0.698. ## 无组织; ## 颗粒物; ## 排污系数; ## /; ## 0.756; ## /; ## /; ## /; ## 排污系数; ## /; ## 0.756; ## /. ## 非甲烷总烃; ## 排污系数; ## /; ## 0.005; ## /; ## /; ## /; ## 排污系数; ## /; ## 0.005; ## /. |
| --- | --- |

| 营运期环境保护措施 | 4.1.2营运期废水 ### （1）废水源强 本项目水喷淋废水循环使用，定期作为危废处置，中频炉冷却水及钢管冷却水均循环使用，不排放，因此本项目仅有职工生活污水产生。本项目新增员工10人，年工作天数为300天，员工用水量50L/人·日，污水排放量以用水量的80%计，计算得生活污水排放量为120t/a，其产生水质浓度为CODCr：350mg/L、NH3-N：35mg/L，主要污染物产生量为CODCr：0.042t/a、NH3-N：0.0042t/a，生活污水经新建化粪池预处理后水质符合GB8978-1996《污水综合排放标准》中的三级标准后纳管至德清鸿晟水务科技有限公司处理，达标排放。 （2）项目依托污水处理厂可行性分析 a）污水管网建设情况 本项目位于德清县钟管镇横塘桥路2号，周边市政污水管网已铺设完成，从管网配套性分析，项目建成后能实现污水纳管排放。 b）进出水水质 进水水质标准：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 出水水质标准：《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。 c）对污水处理厂冲击情况 浙江德清泓晟水务科技有限公司（前身为德清县钟管科亮环保科技有限公司）选址德清县钟管镇三墩村，设计处理规模为1万t/d，目前运行负荷70%左右，污水厂处理余量0.3万t/d，服务范围为钟管镇集镇和钟管镇工业区在内的7.06km2范围的工业废水和生活污水。出水标准达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。本项目仅排放生活污水，新增废水总排放量为0.8t/d，本项目废水总量占该污水处理厂剩余日处理容量的0.027%，可以被其接纳，而且废水水质达到相关的排放标准，正常情况下不会对污水处理厂的运行造成不良影响。根据前面分析，本项目废水经厂区化粪池预处理后，废水水质符合德清鸿晟水务科技有限公司污水纳管标准，不会对污水厂的运行产生影响，污水依托德清鸿晟水务科技有限公司处理可行。 为了解德清鸿晟水务科技有限公司出水水质状况，本评价摘录自浙江省污染源自动监控信息管理平台2024年5月11日~5月17日在线监测数据，德清鸿晟水务科技有限公司出口各项指标均能达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准A标准。具体见下表。 表4-12 德清鸿晟水务科技有限公司出水水质情况 序号; 监测时间; pH （无量纲）; 化学需氧量（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 总磷（mg/L）; 总氮（mg/L）. 1; 2024-5-11; 8.08; 22.37; 0.01; 0.0533; 5.76. 2; 2024-5-12; 7.94; 22.91; 0.01; 0.0542; 6.25. 3; 2024-5-13; 7.79; 21.53; 0.01; 0.0509; 5.914. 4; 2024-5-14; 7.87; 25.97; 0.2462; 0.1268; 6.343. 5; 2024-5-15; 7.97; 22.81; 0.01; 0.0579; 3.892. 6; 2024-5-16; 8.03; 25.82; 0.01; 0.0553; 4.02. 7; 2024-5-17; 8.03; 32.25; 0.01; 0.0554; 4.826. ### （3）废水监测要求 ### 本项目实施后，根据HJ819-2017《排污单位自行监测技术指南总则》要求，生活污水间接排放，无需进行自行监测。 ### （4）废水排放影响分析 ### 本项目排放废水浓度可满足德清鸿晟水务科技有限公司进水水质要求。污水接入德清鸿晟水务科技有限公司集中处理达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）中表1标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准A标准，最终排入洋溪港，不会改变区域水环境水质现状，对水环境影响不大。 |
| --- | --- |

| 营运期环境影响和保护措施 | （5）废水源强核算结果 表4-13 废水污染源强核算结果及相关参数一览表 ## 工序/生产线; ## 污染源; ## 污染物; ## 污染物产生; ## 治理措施; ## 污染物纳管; ## 排放时间/h; ## 排污口编号. ## 核算 ## 方法; ## 废水产生量/（m3/a）; ## 产生浓度/（mg/L）; ## 产生量/（t/a）; ## 工艺; ## 效率/%; ## 核算 ## 方法; ## 废水纳管量/（m3/a）; ## 纳管浓度/（mg/L）; ## 纳管量/（t/a）. ## 日常生活; ## 生活污水; ## CODCr; ## 产污系数; ## 120; ## 350; ## 0.042; ## 化粪池; ## 14.3; ## 产污系数; ## 120; ## 300; ## 0.036; ## 2400; ## DW001. ## 氨氮; ## 35; ## 0.0042; ## 14.3; ## 30; ## 0.0036. （6）排放口基本情况 污水排放口见表4-14。 表4-14 废水排放口基本情况 排放口编号; 排放口地理坐标（a）; 废水排放量/ （万t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放 时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称（b）; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). DW001; 120°11′35.88252″; 30°37′56.16268″; 0.012; 纳管; 间断排放; 全时段间歇; 德清鸿晟水务科技有限公司; CODCr; 40. NH3-N; 2（4）. a对于排至厂外公共污水处理系统的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标。 b指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称，如×××生活污水处理厂、×××化工园区污水处理厂等。. |
| --- | --- |

| 营运期环境保护措施 | 4.1.3营运期固体废物 ### 项目新增职工10人，年工作天数为300d，按职工每天产生生活垃圾1.0kg计算，本项目生活垃圾产生量约为3t/a。生产固废详见以下分析。 ### （1）建设项目副产物产生情况 ### 一般生产固废主要有废滤芯及废布袋、收集的塑粉、废塑粉、废金刚砂、一般废弃包装材料、收集的金属粉尘、废催化块。危险废物主要有收集的漆渣、废活性炭、废过滤棉、水喷淋废液、废油漆桶、废毛刷、喷枪清洗废液。 ### 废滤芯及废布袋：本项目除尘装置采用滤芯、滤袋等过滤材料，使用后将有废滤芯及废滤袋产生，一般更换频次为1年一次，每次更换后废滤芯产生量约0.2t，废滤袋产生量约1.5t，合计产生量约1.7t/a，集中收集后由供应商回收，不排放。 ### 收集的塑粉：根据除尘效率估算，喷塑流水线自带的滤芯除尘器收集的塑粉约为48.9t/a，收集后全部作为原料回用于生产，不排放。 ### 废塑粉：喷塑粉尘后道的脉冲布袋除尘器收集的粉尘不可再利用，根据除尘效率估算其产生量为10.1t/a，收集后全部由供应商回收，不排放。 ### 废金刚砂：本项目抛丸过程中使用的金刚砂一定时间后需进行更换，根据金刚砂使用量估计，该部分废钢砂产生量约为30t/a，集中收集后出售给废旧物资回收公司，不排放。 ### 一般废弃包装材料：主要为包装袋及纸箱，每年约产生13608个包装袋及12153个纸箱，折合约10t/a，收集后出售给物资回收公司。 ### 收集的金属粉尘：主要来自于抛丸除尘过程，根据收集效率及布袋除尘器的除尘效率，抛丸配套布袋收集的金属粉尘量约为91.75t/a，该部分粉尘属于一般固废，经收集后外售综合利用。 ### 废催化块：本项目催化燃烧装置催化块需定期进行更换，平均每两年更换一次，每次更换的废催化块约为0.15t，集中收集后由供应商回收。 ### 漆渣：主要来自于刷漆及喷漆工序，漆渣的产生量约为5t/a，对照《国家危险废物名录》(2021年版)，类别为HW12染料、涂料废物，危废代码为900-252-12，集中收集后委托资质单位处理，不排放。 ### 废活性炭：本项目两级活性炭吸附装置设计风量为15000m3/h及20000m3/h，本项目两级活性炭吸附装置活性炭箱体合计最少装填量为5t。鉴于本项目两级活性炭吸附装置处理的废气量较少（0.39t/a），按1t活性炭吸附容量0.15t有机废气计算，则活性炭使用量为2.6t/a。综合考虑活性炭按每半年更换一次，则废活性炭的产生量为10.39t/a。本项目活性炭吸脱附装置的活性炭填装量为1.5t，该活性炭每年更换一次，则废活性炭的产生量为1.5t/a。对照《国家危险废物名录》(2021年版)，属危险固废HW49其他废物，危废代码：900-039-49，集中收集后委托资质单位处理，不排放。 ### 废过滤棉：废气处理设施会有废过滤棉产生，每三个月更换一次，每次的更换量约为0.02t，其产生量约为0.08t/a。对照《国家危险废物名录》(2021年版)，类别为HW49其他废物，危废代码：900-041-49，集中收集后委托资质单位处理，不排放。 ### 水喷淋废液：本项目喷漆废气经1套水喷淋+干式过滤+活性炭吸脱附装置处理，根据喷淋塔的设计参数，喷淋塔配有一个1m3大小的循环池，循环水量约为1t，喷淋塔水循环使用。该喷淋水与废气直接接触，因此循环水会不断浓缩，水污染物会不断增加，故喷淋循环水必需定期更换，否则会发生管道堵塞。因此喷淋装置中的喷淋循环水每半年更换一次，每次产生的喷淋废液约为1t/次（2t/a）。对照《国家危险废物名录》(2021年版)，类别为HW49其他废物，危废代码：900-041-49，集中收集后委托资质单位处理，不排放。 ### 废油漆桶：企业生产过程中废油漆桶年产生量合计约2500个，废包装桶产生量约2.5t/a。对照《国家危险废物名录》(2021年版)，废物类别为HW49其他废物，危废代码：900-041-49，集中收集后委托资质单位处理，不排放。 ### 废毛刷：手工刷漆过程会产生一定量的废毛刷，类比现有项目，其产生量约为0.2t/a。对照《国家危险废物名录》(2021年版)，废物类别为HW49其他废物，危废代码：900-041-49，集中收集后委托资质单位处理，不排放。 ### 喷枪清洗废液：喷枪每次工作完后采用水进行人工清洗，年清洗水用量约为0.2t/a。对照《国家危险废物名录》(2021年版)，类别为HW12染料、涂料废物，危废代码为900-252-12，集中收集后委托资质单位处理，不排放。 ### 建设项目副产物的名称、主要成分、形态和产生工序详见表4-15。 表4-15 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 产生成分; 预测产生量; 数据来源. 1; 废滤芯及废布袋; 除尘工序; 固态; 滤芯、滤袋; 1.7t/a; 类比估算. 2; 收集的塑粉; 滤芯除尘工序; 固态; 塑粉; 48.9t/a; 根据物料平衡计算. 3; 废塑粉; 除尘工序; 固态; 塑粉; 10.1t/a; 根据物料平衡计算. 4; 废金刚砂; 抛丸工序; 固态; 金刚砂; 30t/a; 类比估算. 5; 一般废弃包装材料; 原料包装; 固态; 包装袋、纸箱; 10t/a; 类比估算. 6; 收集的金属粉尘; 除尘工序; 固态; 金属件; 91.75t/a; 根据物料平衡计算. 7; 废催化块; 有机废气处理; 固态; 催化块; 0.15t/2a; 类比估算. 8; 漆渣; 喷漆及刷漆工序; 固态; 油漆; 5t/a; 类比估算. 9; 废活性炭; 有机废气处理; 固态; 活性炭; 11.89t/a; 类比估算. 10; 废过滤棉; 废气处理; 固态; 过滤棉; 0.08t/a; 类比估算. 11; 水喷淋废液; 有机废气处理; 液态; 油漆; 2t/a; 类比估算. 12; 废油漆桶; 油漆包装; 固态; 油漆; 2.5t/a; 类比估算. 13; 废毛刷; 刷漆工序; 固态; 油漆; 0.2t/a; 类比估算. 14; 喷枪清洗废液; 喷枪清洗; 液态; 油漆; 0.2t/a; 类比估算. ### （2）副产物属性判定 ### 根据《固体废物鉴别标准通则》的规定进行判定。固体废物属性判定结果见表4-16，表中的“判定依据”指《固体废物鉴别标准通则》中“4、依据产生来源的固体废物鉴别”中的内容。 表4-16 本项目副产物属性判定 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属于固体废物; 判定依据. 1; 废滤芯及废布袋; 除尘工序; 固态; 滤芯、滤袋; 是; GB34330-2017《固体废物鉴别标准通则》. 2; 收集的塑粉; 滤芯除尘工序; 固态; 塑粉; 否. 3; 废塑粉; 除尘工序; 固态; 塑粉; 是. 4; 废金刚砂; 抛丸工序; 固态; 金刚砂; 是. 5; 一般废弃包装材料; 原料包装; 固态; 包装袋、纸箱; 是. 6; 收集的金属粉尘; 除尘工序; 固态; 金属件; 是. 7; 废催化块; 有机废气处理; 固态; 催化块; 是. 8; 漆渣; 喷漆及刷漆工序; 固态; 漆渣; 是. 9; 废活性炭; 有机废气处理; 固态; 活性炭; 是. 10; 废过滤棉; 废气处理; 固态; 过滤棉; 是. 11; 水喷淋废液; 有机废气处理; 液态; 废液; 是. 12; 废油漆桶; 油漆包装; 固态; 金属桶; 是. 13; 废毛刷; 刷漆工序; 固态; 毛刷; 是. 14; 喷枪清洗废液; 喷枪清洗; 液态; 油漆; 是. ### （3）危险废物属性判定 ### 根据《国家危险废物名录》（2021版）以及《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》进行判定。具体危险废物属性判定详见表4-17。 表4-17 危险废物属性判定 序号; 名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物类别及代码. 1; 废滤芯及废布袋; 除尘工序; 否; SW59：900-009-S59. 2; 废塑粉; 除尘工序; 否; SW17：900-009-S17. 3; 废金刚砂; 抛丸工序; 否; SW17：900-001-S17. 4; 一般废弃包装材料; 原料包装; 否; SW17：900-003-S17. 5; 收集的金属粉尘; 除尘工序; 否; SW17：900-001-S17. 6; 废催化块; 有机废气处理; 否; SW59：900-004-S59. 7; 漆渣; 喷漆及刷漆工序; 是; HW12：900-252-12. 8; 废活性炭; 有机废气处理; 是; HW49：900-039-49. 9; 废过滤棉; 废气处理; 是; HW49：900-041-49. 10; 水喷淋废液; 有机废气处理; 是; HW49：900-041-49. 11; 废油漆桶; 油漆包装; 是; HW49：900-041-49. 12; 废毛刷; 刷漆工序; 是; HW49：900-041-49. 13; 喷枪清洗废液; 喷枪清洗; 是; HW12：900-252-12. ### （4）固体废物贮存情况 ### 本项目生活垃圾设置垃圾桶存放，由环卫部门定期清理；收集的塑粉回用于生产；废滤芯及废布袋、废塑粉、废催化块由供应商回收；废金刚砂、一般废弃包装材料、收集的金属粉尘出售给物资回收公司；漆渣、废活性炭、废过滤棉、水喷淋废液、废油漆桶、废毛刷收集后委托有资质单位进行处置。 ### 废塑粉、废金刚砂、一般废弃包装材料、收集的金属粉尘在出售或回收之前，需在厂区内集中收集暂存于一般固废贮存场所；漆渣、废活性炭、废过滤棉、水喷淋废液、废油漆桶、废毛刷在委托处置之前，需在厂区内集中收集后暂存于危废仓库中，危废仓库建筑面积约25m2，贮存能力约30t，本项目实施后最大暂存量约为21.87t，故满足暂存要求。企业应严格根据GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》要求设计建设危废仓库。 ### （5）环境管理要求 ### 企业应严格对固体废物进行分类收集，建立台账制度。现有的危废暂存区域采用混凝土浇筑，防渗系数保证符合标准要求，贮存（暂存）区域均为独立全封闭的区域，均按照《危险废物贮存污染控制标准》相关规定，做好防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防措施”，以“减量化、资源化、无害化”为基本原则，在自身加强利用的基础上，并合理处置，另外企业必须对在生产运行过程中产生的危险固废进行申报登记，制定定期外运制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保固废得到有效处置，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。 ### （6）影响分析 ### 只要企业落实好各类废物的收集、贮存、运输、利用、处置等各环节污染防治措施及环境管理措施，以“减量化、资源化、无害化”为基本原则，加强管理，及时处置，则固体废物对环境的影响不大。企业已承诺在项目投产前与有处理资质单位签订“危险废物委托处置协议书”，并委托资质单位进行处理，产生的危险废物对周边环境不会产生影响。 |
| --- | --- |

|  | 固废污染源强核算及环境管理要求： 表4-18 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 属性; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 主要成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 防治措施. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; /; /; /; 3; 生活垃圾; /; 1天; /; 委托当地环卫部门清运处理. 2; 废滤芯及废布袋; 除尘工序; 固态; 一般固废; SW59; 900-009-S59; 1.7; 滤芯、滤袋; /; 1年; /; 供应商回收. 3; 收集的塑粉; 滤芯除尘工序; 固态; /; /; /; 48.9; 塑粉; /; 1天; /; 回用于生产. 4; 废塑粉; 除尘工序; 固态; 一般固废; SW17; 900-009-S17; 10.1; 塑粉; /; 1天; /; 供应商回收. 5; 废金刚砂; 抛丸工序; 固态; 一般固废; SW17; 900-001-S17; 30; 金刚砂; /; 10天; /; 出售给废旧物资回收公司. 6; 一般废弃包装材料; 原料包装; 固态; 一般固废; SW17; 900-003-S17; 10; 包装袋、纸箱; /; 1天; /. 7; 收集的金属粉尘; 除尘工序; 固态; 一般固废; SW17; 900-001-S17; 91.75; 金属件; /; 1天; /. 8; 废催化块; 有机废气处理; 固态; 一般固废; SW59; 900-004-S59; 0.15t/2a; 催化块; /; 2年; /; 供应商回收. 9; 漆渣; 喷漆及刷漆工序; 固态; 危险固废; HW12; 900-252-12; 5; 漆渣; 油漆; 1天; T，I; 委托资质单位进行处置. 10; 废活性炭; 有机废气处理; 固态; 危险固废; HW49; 900-039-49; 11.89; 活性炭; 活性炭; 6月; T. 11; 废过滤棉; 废气处理; 固态; 危险固废; HW49; 900-041-49; 0.08; 过滤棉; 过滤棉; 3月; T/In. 12; 水喷淋废液; 有机废气处理; 液态; 危险固废; HW49; 900-041-49; 2; 废液; 废液; 6月; T/In. 13; 废油漆桶; 油漆包装; 固态; 危险固废; HW49; 900-041-49; 2.5; 金属桶; 油漆; 1天; T/In. 14; 废毛刷; 刷漆工序; 固态; 危险固废; HW49; 900-041-49; 0.2; 毛刷; 油漆; 1天; T/In. 15; 喷枪清洗废液; 喷枪清洗; 液态; 危险固废; HW12; 900-252-12; 0.2; 水、油漆; 油漆; 1天; T，I. |
| --- | --- |
| 营运期环境影响和保护措施 | 4.1.4营运期噪声 ### （1）噪声源强 ### 本项目营运期噪声主要来源于生产设备及废气处理设备运转过程中产生的噪声，除水喷淋+干式过滤+活性炭吸脱附装置外，其余设备均放置于室内。通过对同类型项目的类比调查，本项目主要生产设备噪声强度如下： 表4-19 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强(声压级/距离)/dB(A)/m; 声源控制措施; 空间相对位置/m(备注：生产车间中心为0、0、0); 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失值/dB(A); 建筑物外噪声. 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 1; 涂装生产车间; 粉末涂覆线; /; 82/1; 营运期间关闭门窗; 15; -60; 2.0; 65; 30; 69; 80; 52.3; 52.6; 52.3; 52.3; 昼间; 15; 昼间 东:44.3南:46.0西:44.3北:44.3; 1. 抛丸机; /; 85/1; 10; -70; 2.0; 70; 20; 64; 90; 55.3; 56.0; 55.3; 55.3; 15; 1. 抛丸机; /; 85/1; 30; -70; 2.0; 50; 20; 84; 90; 55.4; 56.0; 55.3; 55.3; 15; 1. 抛丸机; /; 85/1; 15; -75; 2.0; 65; 15; 69; 95; 55.3; 56.5; 55.3; 55.3; 15; 1. 脉冲布袋除尘装置; 20000m3/h; 85/1; 35; -70; 1.5; 45; 20; 89; 90; 55.4; 56.0; 55.3; 55.3; 15; 1. 脉冲布袋除尘装置; 40000m3/h; 86/1; -5; -70; 1.5; 85; 20; 49; 90; 56.3; 57.0; 56.4; 56.3; 15; 1. 脉冲布袋除尘装置; 40000m3/h; 86/1; 12; -75; 1.5; 68; 15; 66; 95; 56.3; 57.5; 56.3; 56.3; 15; 1. 滤芯除尘+脉冲布袋+两级活性炭装置; 15000m3/h; 85/1; 30; -60; 1.5; 50; 30; 84; 80; 55.4; 55.6; 55.3; 55.3; 15; 1. 滤芯除尘+脉冲布袋+两级活性炭装置; 15000m3/h; 85/1; 15; -60; 1.5; 65; 30; 69; 80; 55.3; 55.6; 55.3; 55.3; 15; 1. 滤芯除尘+脉冲布袋+两级活性炭装置; 20000m3/h; 85/1; 35; -85; 1.5; 45; 5; 89; 105; 55.4; 61.3; 55.3; 55.3; 15; 1. 2; 喷漆车间; 喷漆房; /; 82/1; 营运期间车间封闭; 25; 20; 2.0; 1; 1; 1; 1; 73.9; 73.9; 73.9; 73.9; 昼间; 15; 昼间 东:52.9南:52.9西:52.9北:52.9; 1. 表4-20 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m(备注：厂界中心为0、0、0); 声源源强(声压级/距离)/dB(A)/m; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 水喷淋+干式过滤+活性炭吸脱附装置; 15000m3/h; 60; 35; 2.0; 85/1; 加强设备养护和保养等措施; 昼间. |

| 营运期环境保护措施 | ### （2）噪声预测 ### 为了解项目运营对周边声环境的影响，项目环评釆用参照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4.2021）附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。在进行声环境影响预测时，一般采用声源的倍频带声功率级，A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级，A声级来预测计算距声源不同距离的声级。分别计算室外和室内两种工业声源。 ### a）室内声源等效室外声源声功率级计算。 ### 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算，具体见图4-1： 图4-1 室内声源等效室外声源图例 设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB(A)。 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在两面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级。 式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB(A)； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB(A)； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB(A)； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB(A)。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 b）室外声源衰减模式。 噪声在传播过程中的衰减ΣAi包括距离衰减、屏障衰减、空气吸收衰减和地面吸收衰减。在预测时，为留有较大的余地，以噪声对环境最不利的情况为前提只考虑屏障衰减、距离衰减，而其它因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计，故：ΣAi＝Aα＋Ab。 距离衰减：Aα＝20lgr+8 其中：r─声源中心至受声点的距离(m)。 屏障衰减Ab：即车间墙壁隔声量，考虑到窗子、屋顶等的透声损失，此处隔声量取20dB（A）。一排房子衰减4dB，二排房子衰减8dB，三排及三排以上房子衰减12dB。 c）噪声叠加计算。 不同的噪声源共同作用于某个预测点，该预测点噪声值为各声源传播到预测点声级的叠加后的总等效声级Leq，计算公式如下： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 d）预测点的预测等效声级计算公式。 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 e）预测结果 噪声预测结果，详见表4-21。 表4-21 噪声预测结果 单位：dB(A) 项目; 预测结果. 厂界. 东; 南; 西; 北. 贡献值(昼间); 50.5; 42.5; 41.4; 51.0. 现有项目厂界监测值(昼间); 60.9; 62.1; 63.8; 64.4. 噪声预测值(昼间); 61.3; 62.1; 63.8; 64.6. 评价标准(昼间); 65; 65; 65; 65. 超标值(昼间); 0; 0; 0; 0. 由预测结果可知，项目厂界四侧昼间预测值均能够达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准限值要求。综上所述，该项目实施后不会对周围声环境产生不利影响。 （3）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）运营期噪声监测计划，详见表4-22。 表4-22 运营期噪声监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 昼间噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季度. 4.2.5地下水、土壤 （1）影响分析 本项目生产过程中涉及油漆等化学原料的贮存，漆渣、废活性炭、废过滤棉、水喷淋废液、废油漆桶、废毛刷、喷枪清洗废液等危废的贮存，化学原料及危险废物泄漏以地面漫流和垂直入渗的形式渗入周边土壤和地下水。 （2）保护措施与对策 本项目对土壤和地下水可能产生影响的途径为油漆及水喷淋废液、喷枪清洗废液等液态物料泄漏以地面漫流和垂直入渗的形式渗入周边土壤和地下水，重点防治区域为油漆车间、化学原料仓库及危废仓库。 要求化学原料仓库及危废仓库在地面硬化的基础上做好防渗措施，并严格按照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》中的相关要求对危废仓库进行检查修缮，能有效降低对土壤和地下水的污染影响。 此外，建设单位在项目营运期还应充分重视起自身环保行为，从源头控制、过程防控和跟踪监测方面进一步加强对土壤和地下水环境的保护措施。 1）源头控制 通过加强地面防腐、防渗、防漏措施等手段，选择符合国家标准的专门容器，在液态物料储运和使用过中加强管理，防止液态物料跑、冒、滴、漏；危险废物规范暂存，定期委托有资质的单位处置，确保固废能够得到妥善处置，从源头减少污染物的排放。 2）分区防控措施 根据本项目场地可能泄漏至地面区域的污染物性质和场地的构筑方式，将本项目场地划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，具体防渗分区及技术要求见表4-23。 表4-23 本项目场地防渗分区及技术要求 防渗分区; 区域; 防渗要求. 重点防渗区; 油漆车间、危废仓库、化学原料仓库; 等效粘土防渗层Mb≥6.0cm，K≤10-7cm/s，或参照GB18597、GB/T50934执行. 一般防渗区; 其他生产车间、仓库; 等效粘土防渗层Mb≥1.5cm，K≤10-7cm/s，或参照GB/T50934执行. 简单防渗区; 办公区域; 一般地面硬化. （3）评价结论 本项目油漆车间、其他生产车间、仓库、化学原料仓库、危废仓库均采取有效的防渗措施，能有效降低对土壤和地下水的污染影响。企业加强管理，杜绝非正常工况发生，发生污染情况后应及时对污染地块进行治理。本项目采取分区防渗等措施后，能有效降低对土壤和地下水污染影响。在落实保护措施的前提下，本项目建设对厂区和周边土壤环境以及周边地下水环境影响可接受。 4.2.6环境风险 根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录B，本项目涉及的风险物质主要为油漆以及各类危险废物。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，计算Q值。 当只涉及一种物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1、q2……qn——每种危险物质最大存在量，t； Q1、Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。计算结果见下表所示。 本项目危险物质为油漆以及各类危险废物。 表4-24 危险物质数量与临界量比值（Q） 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; Q值. 1; 油漆; /; 6; 100①; 0.06. 2; 各类危废; /; 21.87; 50②; 0.4374. 项目Q值∑; 0.4974. 注：①临界量参照《建设项目环境风险评价技术导则》附录表B.2中危害水环境物质（急性毒性类别I）的临界量，取100t。②临界量参照《浙江省企业环境风险评估指南 修订版》（2015年）中危险废物的临界量，取50t。. 根据上述统计结果可知，Q=0.4974，Q值小于1，本项目风险物质未超过临界量，环境风险较小，可不展开专项评价。 表4-25 本项目环境风险影响途径 序号; 危险单元; 风险源; 环境风险类型; 环境影响途径. 1; 原料存放区; 油漆; 泄漏、火灾; 大气、水体、土壤. 2; 危废仓库; 危险废物; 泄漏、火灾; 大气、水体、土壤. 3; 废气处理设施; 挥发性有机物; 非正常运行/停用; 大气. 4; 环保设施; 安全风险; 安全; 人身伤害. 本项目在此对相应危险单元提出防范措施。 表4-26 本项目环境风险防范措施 危险单元; 防范措施. 原料存放区; ①分区暂存，定期检查原料包装； ②远离火种，排除火灾隐患； ③预留空置包装，以保证泄漏物料可及时存放。. 废气处理设施; ①建立环保责任制度，落实到人、明确职责； ②责任人每天巡回检查，及时发现缺陷，及时上报、尽早处理； ③检修岗位设立设备检修维护台账，为检修提供依据； ④值班人员发现故障时，及时分析原因，进行必要的操作与调整，如无法及时消除，应立即向上级汇报。. 危废仓库; ①危废贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求； ②贮存点必须防雨和远离其他水源，尽可能远离热源；贮存点必须有地面隔离层，塑料或其他耐腐蚀材料，并设置堵截泄漏的裙脚，以便截留任何泄露，便于收集后转入容器中； ③贮存点必须加强管理，限制人员进入。若在贮存或装卸过程发生泄漏，则应及时收集并贮存在容器中，定期委托有资质的单位进行处理； ④危险废物出入暂存库必须检查验收登记，贮存期间定期巡查。. 环保设施; ①加强环保设施源头管理，新、改、扩建重点环保设施应纳入建设项目管理，充分考虑安全风险，确保风险可控后方可施工和投入生产、使用； ②有效落实各方安全管理责任，严格落实企业主体责任；严格落实部门监管责任；发挥中介机构专业技术支撑； ③建立环保安全联动机制，建立部门数据共享机制；建立项目审批联动机制；建立联动排查治理机制；建立违法行为联合执法和惩戒机制；完善部门联动长效机制。. 本项目实施后不存在重大危险源，要求企业对原料贮存点、危险固废暂存库等风险单元采取各项防护措施，加强风险管理，及时进行突发环境应急预案的编制，并上报备案。在项目建设过程中认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内，故本项目事故风险水平是可防、可控的。 4.2.7环保工程投资 ### 本项目共需环保投资108万元，占项目总投资的5.4％。各污染物治理费用详见下表。 表4-27 环保工程投资估算表 序号; 类别; 污染防治设施或措施名称; 投资估算. 1; 废水; 化粪池（利用现有）; 0. 2; 废气; 4套脉冲布袋除尘装置及排气筒 （处理抛丸废气，其中1套利用现有）; 30. 1套两级活性炭吸附装置及排气筒（利用现有）; 0. 1套水喷淋+干式过滤+活性炭吸脱附装置及排气筒; 30. 2套滤芯除尘+布袋除尘器+两级活性炭吸附装置及排气筒（其中1套利用现有）; 15. 2套滤芯除尘+布袋除尘器+两级活性炭吸附装置; 25. 3; 固废; 危废暂存及处置; 6. 4; 噪声; 设备保养及维护; 2. 合计; 108. |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 抛丸粉尘DA002、DA004 DA006、DA007 | 颗粒物 | 小管内抛、小管外抛、大管内抛、大管外抛过程产生的粉尘经过各自的脉冲布袋除尘装置（共四套）处理，尾气通过4根15m高的排气筒（DA002、DA004、DA007、DA006）排放。 | DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》中表2排放限值要求。 |
|  | 刷漆废气 DA001 | 二甲苯 | 经现有的两级活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒（DA001）排放。 |  |
|  | 喷漆废气 DA005 | 二甲苯 颗粒物 | 经1套水喷淋+干式过滤+活性炭吸脱附装置处理后通过15米高排气筒（DA005）排放。 |  |
|  | 喷塑废气 DA003、DA008 | 颗粒物 非甲烷总烃 | 小管外壁喷塑、大管外壁喷塑产生的粉尘及有机废气通过两套滤芯除尘+布袋除尘器+两级活性炭吸附装置处理，尾气通过2根15m高的排气筒（DA003、DA008）排放。 大管及小管内喷粉产生的粉尘及有机废气通过移动式旋风除尘+布袋除尘器+两级活性炭吸附装置处理，尾气车间内无组织排放。 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 DW001 | CODCr 氨氮 | 生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网。 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
| 声环境 | 设备运行 | LAeq | ①合理布局，优化布置设备设施；②合理设计建筑物、构筑以及绿化，以阻隔噪声的传播和干扰；③平时加强管理和设备维护保物养；加强工人的操作管理，减少或降低人为噪声的产生。 | 厂界四周达到《企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | / | / | / |
| 固体废物 | ### 生活垃圾 | ### 由环卫部门统一清运 |  | ### 达到GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 |
|  | 废滤芯及废布袋 | 供应商回收 |  |  |
|  | 收集的塑粉 | 回用于生产 |  |  |
|  | 废塑粉 | 供应商回收 |  |  |
|  | 废金刚砂 | ### 出售给废旧物资回收公司 |  |  |
|  | 一般废弃包装材料 |  |  |  |
|  | 收集的金属粉尘 |  |  |  |
|  | 废催化块 | ### 供应商回收 |  |  |
|  | 漆渣 | ### 委托资质单位进行处置 |  | ### 达到GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》 |
|  | 废活性炭 |  |  |  |
|  | 废过滤棉 |  |  |  |
|  | 水喷淋废液 |  |  |  |
|  | 废油漆桶 |  |  |  |
|  | 废毛刷 |  |  |  |
|  | 喷枪清洗废液 |  |  |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  |
|  | 废过滤棉 |  |  |  |
|  | 水喷淋废液 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废妥善贮存，从源头控制泄露事件的发生，厂区内除绿化用地外，均进行地面硬化，危废仓库等重点防渗区域均做好相应的防腐防渗措施，并设置各单元内的截留沟和应急池等措施，即使发生泄露情况，风险物质仍不会影响区域地下水、土壤，因此本项目不存在地下水、土壤环境污染途径。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 企业要从建设、生产、污染防治等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案并进行备案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（试行）》（2019年版），本项目实行登记管理。 表5-1 固定污染源排污许可分类管理名录 环评类别 项目类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十八、金属制品业 33. 80; 建筑、安全用金属制品制造335; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他. 五十一、通用工序. 111; 表面处理; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，有电镀工序、酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的; 其他. ### 2、建设单位如规模、地点、性质、生产工艺、环境保护措施其中某项发生变化时，应向生态环境部门及时申报重新进行环境影响评价。 ### 3、严格执行“三同时”的管理条例。在项目筹备、实施、建设阶段，严格执行建设项目环境影响评价的制度，并将继续按照国家法律法规要求，严格执行“三同时”，确保污染处理设施能够和生产工艺“同时设计”，和项目主体工程“同时施工”，做到与项目生产“同时验收运行”。 ### 4、规范化各污染排放口，严格实行监测和坚决做到达标排放。定期监测，确保废水、废气稳定达标排放。 ### 5、健全污染处理设施管理制度。保证处理设施能够长期、稳定、有效地进行处理运行。净化设施的操作管理与生产经营活动一起纳入日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。制定各级岗位责任制，编制操作规程，建立管理台帐。 ### 6、建立企业环境监督员制度，实行职业资格管理，定期参加专业技能培训。 |

六、结论

### 综上所述，浙江鑫桦钢管有限公司年产5万吨螺旋埋弧焊管技改项目投产后，项目排放的各类污染物能达到国家、省规定的污染物排放标准，符合总量控制要求，项目周边环境质量能够维持现状，不会对周边环境敏感点产生明显影响。 ### 综合分析，项目建设符合《关于印发<德清县“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》的管控要求，排放污染物能符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求，符合德清县钟管镇相关规划要求，符合国家和地方产业政策要求，企业采取必要的风险防范对策和应急措施后，项目环境风险能够控制在可接受范围内。 ### 从环保审批原则及环境保护角度分析，项目在此地建设实施是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs（t/a） | 0.714 | 0.714 | / | 0.71 | 0.714 | 0.71 | -0.004 |
|  | 颗粒物（t/a） | 0.847 | 0.847 | / | 10.747 | 0.676 | 10.918 | +10.071 |
| 废水 | 废水量（万t/a） | 0.102 | 0.102 | / | 0.012 | 0 | 0.114 | +0.012 |
|  | COD（t/a） | 0.051 | 0.051 | / | 0.005 | 0.01 | 0.046 | -0.005 |
|  | 氨氮（t/a） | 0.006 | 0.006 | / | 0.000 | 0.004 | 0.002 | -0.004 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾（t/a） | 25.5 | / | / | ### 3 | / | ### 28.5 | ### +3 |
|  | 收集的金属粉尘（t/a） | 18.18 | / | / | ### 91.75 | 18.18 | ### 91.75 | ### +73.57 |
|  | 金属边角料（t/a） | 125 | / | / | ### 0 | / | 125 | ### 0 |
|  | 无铅焊渣（t/a） | 5.6 | / | / | ### 0 | / | 5.6 | ### 0 |
|  | 空气瓶（t/a） | 0.5 | / | / | ### 0 | / | 0.5 | ### 0 |
|  | 收集的塑粉（t/a） | 50.494 | / | / | ### 48.9 | 50.494 | ### 48.9 | ### -1.594 |
|  | 废滤芯及废布袋（t/a） | / | / | / | ### 1.7 | / | ### 1.7 | ### +1.7 |
|  | 废塑粉（t/a） | / | / | / | ### 10.1 | / | ### 10.1 | ### +10.1 |
|  | 废金刚砂（t/a） | / | / | / | ### 30 | / | ### 30 | ### +30 |
|  | 一般废弃包装材料（t/a） | / | / | / | ### 10 | / | ### 10 | ### +10 |
|  | 废催化块（t/2a） | / | / | / | ### 0.15 | / | ### 0.15 | ### +0.15 |
| 危险废物 | 废包装桶（t/a） | 1.2 | / | / | ### 2.5 | 1.2 | ### 2.5 | ### +1.3 |
|  | 漆渣（t/a） | 0.06 | / | / | ### 5 | 0.06 | ### 5 | ### +4.94 |
|  | 废毛刷（t/a） | 0.5 | / | / | ### 0.2 | 0.5 | ### 0.2 | ### -0.3 |
|  | 废活性炭（t/a） | 8 | / | / | ### 11.89 | 8 | ### 11.89 | ### +3.89 |
|  | 废过滤棉（t/a） | / | / | / | ### 0.08 | / | ### 0.08 | ### +0.08 |
|  | 水喷淋废液（t/a） | / | / | / | ### 2 | / | ### 2 | ### +2 |
|  | 喷枪清洗废液（t/a） | / | / | / | ### 0.2 | / | ### 0.2 | ### +0.2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①